# ASSA ABLOY DS6060A gardinporttætning aluminium

## Produktbeskrivelse:

DS6060A gardinporttætning aluminium

- Ramme af ekstruderede aluminiumssektioner

- Forreste og bagerste ramme fjederbelastet og forbundet med parallelle afstivende arme

- Tagkonstruktion hæves automatisk, hvis lastbilen rammer frontprofilerne

- Top- og sidedug i et stykke

- Letudskiftelige duge

- Dugens kvalitet

  - Topdug/sideduge:

    - Dobbeltlag af højkvalitetspolyester, belagt på begge sider

    - Total vægt ca. 3.400g/m²

    - Brændbarhed (DIN 75200)

    - Trækstyrke:	DIN 53354

styrke i længderetningen: ca. 7.000N/5 cm styrke i tværretningen: ca. 5.000N/5 cm

    - Forlængelse

af træk:

DIN 53363

styrke i længderetningen: ca. 750N styrke i tværretningen: ca. 900N

  - Top- og sidedug i et stykke

    - Enkeltlag af højkvalitetspolyester, belagt på begge sider

    - Total vægt ca. 600g/m²

    - Brændbarhed (DIN 75200)

    - Trækstyrke:	DIN 53354

styrke i længderetningen: ca. 2.500N/5 cm styrke i tværretningen: ca. 2.600N/5 cm

    - Forlængelse

af træk:

DIN 53363

styrke i længderetningen: ca. 250N styrke i tværretningen: ca. 250N

- Topdugen med slidser i de primære slidområder for at minimere kontakttrykket fra lastbilen

- Frihøjde 4500 over udvendigt gårdniveau

- Standardvarianter

Nominel højde	3200, 3400, 3.600mm Nominel bredde	3250, 3.450mm

  - Topdug:

- Topdug 1.000mm

- Topdugen 1.000mm med slidser (4 slidser i slidområdet)

- Topdug 1.200mm

- Topdug 1.200mm med slidser (4 slidser i slidområdet)

  - Nominel dybde:

- Nominel dybde 600mm

- Nominel dybde 900mm

  - Sidedug:

- Sidedug 600mm (nominel bredde 3.250mm)

- Sidedug 700mm (nominel bredde 3.450mm)

  - Farve:

- sort

- blå (RAL 5010, side- og forreste duge)

  - Farve på parkerings guide

- hvid

- gul (sv. til RAL 1023) Vægfastgørelser:

- Beton:

- Sandwich

- ISO panelvæg

- Gasbeton

- Slusehus

## Dimensioner:

| mm | Nominel højde | 3200, 3400, 3.600mm |
| --- | --- | --- |
| mm | Nominel bredde | 3250, 3.450mm |

Valgmuligheder:

- Tekst på topdugen (højde 300mm)

- Tagdel med indbygget regnkanal

- Forstærkede gummiflaps i sidedugen

- Udskæring på begge sider

- Hjørnetætninger for at forebygge træk i lavere område ESR, ES 600, ES 900