# ASSA ABLOY VL3110FCS Lodret åbnende port med dug

## Produktbeskrivelse:

- Lodret åbnende port med dug er specielt designet til industrier, hvor portene er udsat for fugt, støv og meget høje eller lave temperaturer, eller hvor portåbningen er stor.

- Det unikke design og strukturen tilbyder holdbarhed, tæthed, energieffektivitet, en pålidelig drift og minimal vedligeholdelse.

### Portblad

- Portdugen består af to lag, meget stærkt, vinylbelagt polyesterstof, som er adskilt af mellemprofiler af aluminium.

- Mellemprofil, der forstærker portbladet og danner en buffer mellem den indvendige og udvendige stofvæg.

- Vindtrykket overføres til de lodrette styreskinner af de vandrette aluminium mellemprofiler i portdugen.

- Port bladet fås i 9 standardfarver.

- Portblad tykkelse: 100 mm.

- Styreskinner af aluminium.

### Bundprofil (bundbalk)

- Bundprofilen, der er lavet af stål og aluminium, er fastgjort til løftebåndet via faldsikringerne.

- Bundprofilen har monteret en kantsikring og en gummitætning på undersiden, som tætner mellem porten og gulvet.

### Faldsikringer og vindlås i rustfrit stål

- Faldsikringer standser porten, hvis løftebåndet bliver slapt, eller hvis det usandsynlig skulle ske, at det knækkede.

- Vindlåssystem, der låser porten, når den er lukket.

### Overfladebehandling

- Korrosionsbehandling af stålkomponenter: kategori 3 ifølge ISO 12944.2. Højere klasse på forespørgsel. Aluminum, plastik, rustfrit stål, zinkgalvaniseret stål (~10u). Fastgørelsesdele er primært varmgalvaniseret (FZV). Skruerne i portbladet beskyttet med Geomet.

### Portfunktioner

- Portsortiment:

MIN.: 1810 mm x (ingen MIN.-højde) MAX. (B x H): 8000 x 12000 mm.

- Åbnehastighed: op til 1,5 m/sek

- Temperaturområde: -35 °C til +70 °C

- Overensstemmelse med alle drifts- og sikkerhedsinstruktioner i EU-direktiver og standarderne i CEN (European Standardization Committee)

- Vindbelastning (EN 12424)	 Klasse 2-5 (0,45-1,6 kPa, afhængigt af størrelse).

- Vandtæthed (EN 12425)	 Klasse 3, 0,11 kPa (for en lukket port).

- Luftgennemtrængelighed (EN12426)  Klasse 2, 12 m³/(m²).

- U-værdi (EN 12428)	 Afhænger af portstørrelse, specifikke data på forespørgsel.

- Lyddæmpning (ISO 717)	 15 dB Rw.

- Betjening: Elektrisk maskineri

## Dimensioner:

x	mm (BxH)

## Valgmuligheder: Portblad

  - Standard: Polyester, 1100 dtex med blødgjort PVC-belægning

  - Valgmulighed: Arktisk portdug. Til omgivelsestemperaturer ned til -54 °C

  - Valgmulighed: Varmebestandig dug med silikone gummibelægning

  - Valgmulighed: Varmebestandig dug med aluminiumsbelægning

  - Valgmulighed: Varmebestandig dug med aluminiumspolyurethanbelægning

  - Valgmulighed: Lyddæmpende portdug

  - Valgmulighed: Sikkerhedsportdug

### Vinduespaneler

800 mm x 800 mm

800 mm x 1600mm

1300 mm x 800 mm

1300 mm x 1600 mm

### Dugfarve

  - Beige (RAL 1001)

  - Rød (RAL 3001)

  - Blå (RAL 5005)

  - Grøn (RAL 6009)

  - Grå (RAL 7004)

  - Antracit (RAL 7016)

  - Hvid (RAL 9016)

  - Hvid aluminium (RAL 9006)

  - Gennemskinneligt hvid

### Afdækningskassette

  - Gearmotor indvendigt i bygningen

  - Gearmotor udvendigt på bygningen

  - Gearmotor i portåbningen

  - Isoleret

  - Rustfri stålbeklædning og motorkappe

  - Selvbærende afdækningskassette

### Maskineri

- Styresystem PLC-baseret

- Beskyttelsesklasse, styreskab IP65

- Beskyttelsesklasse, endestop IP67

- Beskyttelsesklasse, motor IP55

- Beskyttelsesklasse, bremsemodstand IP51 (med beskyttelse)

- 3-faset 380-480 V 50/60Hz strømforsyning

- Styrespænding 24V DC

- Sikring: 20 A / 32 A

- Varme- og kuldemodstand, udvendig: -35 °C til +70 °C

- Varme- og kuldemodstand, indvendig styreenhed: -10 °C to +50 °C

- Strømforbrug: 2,2 eller 4,1 kW

### Valgmuligheder

  - Radiofjernstyring

  - "Åbn" (under lukkeprocessen) hvis Op tryk bruges, stopper porten straks og åbner helt)

  - Trækkontakt til ÅBN/LUK

  - Udvendig trykknap, nøglekontakt

  - "Enknapsfunktion" - åbner eller lukker porten afhængig af aktuel status (f.eks. radio, trækkontakt)

  - Yderligere sikkerhed (f.eks. fotocelle, radar)

  - Frie kontakter

  - Fotocelle

  - Reduceret åbningshøjde

  - Radar

  - Magnetslynge

  - Advarselslamper

  - Kontakt til nødstrømforsyning

  - Slusefunktion

### Andet ekstra udstyr

  - Styreskab i rustfrit stål

  - Varmeelement i styreskabet

  - Kontakt til nødstrømforsyning

  - Karmsider (hvis der ikke er underlag til montering af styreskinner)

  - Karmsider i rustfrit stål

- Vindafvisninger (i kombination med karmsider)