# ASSA ABLOY DS6060A Planentor-abdichtung mit Aluminiumrahmen

## Produktbeschreibung:

DS6060A Torabdichtung Aluminium

- Rahmenkonstruktion aus stranggepressten Aluminiumprofilen

- Vorderer und hinterer Rahmen durch parallele Gelenkarme federnd miteinander verbunden

- Dachkonstruktion schwenkt automatisch beim Anfahren des Lkw nach oben

- Umlaufende Wand- und Dachplane

- Flexible kugelgelagerte Fixierung der vorderen oberen und seitlichen Planen in den vorderen Rahmen

- Einfach auszuwechselnde Planen

- Planenqualität:

  - Oberplane / Seitenplanen:

    - Hochwertiges doppellagiges Polyester, beidseitig beschichtet

    - Gesamtgewicht ca. 3.400g/m²

    - Entflammbarkeit (DIN 75200)

    - Zugfestigkeit:	gem. DIN 53354

Zugfestigkeit Längsrichtung: ca. 7.000N/5 cm Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 5.000N/5 cm

    - Reißfestigkeit/

Höchstzugkraft:

gem. DIN 53363

Zugfestigkeit Längsrichtung: ca. 750N Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 900N

  - Umlaufende Dachplane

    - Hochwertiges einlagiges Polyester, beidseitig beschichtet

    - Gesamtgewicht ca. 600g/m²

    - Entflammbarkeit (DIN 75200)

    - Zugfestigkeit:	gem. DIN 53354

Zugfestigkeit Längsrichtung: ca. 2.500N/5 cm Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 2.600N/5 cm

    - Reißfestigkeit/

Höchstzugkraft:

gem. DIN 53363

Zugfestigkeit Längsrichtung: ca. 250N Zugfestigkeit Querrichtung: ca. 250N

- Oberplane in der Verschleißzone geschlitzt, zur Verminderung des Anpreßdrucks durch den Lkw

- Montagehöhe 4.500 mm über Oberkante Fahrbahn

- Standardvarianten

Nennhöhe	3200, 3400, 3.600mm

Nennbreite	3250, 3.450mm

  - Oberplane:

- Oberplane 1.000mm

- Geteilte Oberplane 1.000mm (4 Schlitze in der Verschleißzone)

- Oberplane 1.200mm

- Geteilte Oberplane 1.200mm (4 Schlitze in der Verschleißzone)

  - Nenntiefe:

- Nenntiefe 600mm

- Nenntiefe 900mm

  - Seitenplane:

- Seitenplane 600mm (Nennbreite 3.250mm)

- Seitenplane 700mm (Nennbreite 3.450mm)

  - Farbe:

- schwarz

- blau (RAL 5010, Seiten- und Frontplanen)

  - Farbe der Anfahrstreifen

- weiß

- gelb (ähnlich wie RAL 1023) Wandbefestigungen:

- Beton

- Sandwich

- Isopaneelwand

- Leichtbeton

- Loadhaus

## Abmessungen:

| mm | Nennhöhe | 3200, 3400, 3.600mm |
| --- | --- | --- |
| mm | Nennbreite | 3250, 3.450mm |

Optionen:

- Zeichen auf Oberplane (Höhe 300mm)

- Dachplane mit integrierter Regenrinne

- Aussteifungslamelle an Seitenplanen

- Ausklinkung an beiden Seiten

- Eckabdichtungskissen zur Vermeidung von Zugluft im unteren Bereich ESR, ES 600,

ES 900