# Kissentorabdichtung für Lieferwagen

# ASSA ABLOY DS6060VC

## Produktbeschreibung:

ASSA ABLOY DS6060VC Kissentorabdichtung für Lieferwagen

- 4-seitige Torabdichtung mit Kissen von unterschiedlicher Tiefe befestigt direkt an der Toröffnung

- Größe und Form der Torabdichtung sind ideal für Lieferwagen, wie z. B. Mercedes Sprinter, VW Crafter, Fiat Ducato oder Iveco Daily mit der typischen geschwungenen Form und den aufklappbaren Hecktüren, die sich seitlich bis 270 Grad öffnen lassen

- Kissen aus Schaumstoff, ummantelt mit hochwertigem Polyester (1-lagig)

- Gerade Form der unteren und oberen Kissen

- Konische Form der seitlichen Kissen

- Markierungen Kissen oben und unten: schwarz-gelbes Warnband

- Warnschild „Nicht betreten“ auf dem unteren Kissen

## Technische Spezifikation 4-seitige Kissentorabdichtung:

- Schaumdichte 18 kg/m³

- Tragscheibe Wasserbeständige MDF-Platte, Stärke 19 mm, geeignet für feuchte Umgebungen

- Gewebe der Kissen: Hochwertiges Polyester (1-lagig)

  - Beschichtung vorne und hinten

  - Stärke 				0,5 mm

  - Gesamtgewicht 			ca. 680 g/m²

  - Entflammbarkeit 			DIN 75200

  - Zugfestigkeit 			DIN 53345

  - Längsfestigkeit 			ca. 2.700 N/5 cm

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 2.300 N/5 cm

  - Reißdehnung/Höchstzugkraft 	DIN 53363

  - Längsfestigkeit 			ca. 300 N

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 250 N

## Größen 4-seitige Kissentorabdichtung:

  - Nennbreite: 		2.000 mm

(lichte Breite unten 1.400 mm, oben 1200 mm)

  - Nennhöhe:		2.350 mm

(lichte Höhe 1.800 mm)

  - Nenntiefe unten 	250 mm

  - Nenntiefe oben 	400 mm

  - Seitenkissen unten	300 mm

  - Seitenkissen oben	400 mm

  - Kissen oben 		300 mm

  - Bodenkissen 	250 mm

## Technische Spezifikation separates Dach (optional):

- Rahmen aus Aluminiumprofile und feuerverzinkte Stahlprofile

- Gewebe Dach und Seiten, hochwertiges Polyester (1-lagig)

  - Beschichtung 			Vorne und hinten

  - Stärke 				0,5 mm

  - Gesamtgewicht 			ca. 680 g/m²

  - Entflammbarkeit 			DIN 75200

  - Zugfestigkeit 			DIN 53345

  - Längsfestigkeit 			ca. 2.700 N/5 cm

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 2.300 N/5 cm

  - Reißdehnung/Höchstzugkraft 	DIN 53363

  - Längsfestigkeit 			ca. 300 N

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 250 N

- Gewebe Oberplane, hochwertiges Polyester (2-lagig)

  - Beschichtung 			Vorne und hinten

  - Stärke 				3,0 mm

  - Gesamtgewicht 			ca. 3.400 g/m²

  - Entflammbarkeit 			DIN 75200

  - Zugfestigkeit 			DIN 53345

  - Längsfestigkeit 			ca. 7.000 N/5 cm

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 5.000 N/5 cm

  - Reißdehnung/Höchstzugkraft 	DIN 53363

  - Längsfestigkeit 			ca. 750 N

  - Zugfestigkeit Querrichtung 	ca. 900 N

## Größen separates Dach (optional):

  - Nennbreite: 		2.200 mm

  - Nennhöhe:		800 mm

  - Nenntiefe:		600 mm

## Größen komplette Torabdichtung mit separatem Dach (optional):

  - Nennbreite: 		2.000/2200 mm

  - Nennhöhe:		3.050 mm

  - Montagehöhe:	3.450 mm

  - Nenntiefe:		250, 400/600 mm

## Optionen:

- Nennbreite: 2100 mm
(lichte Breite unten 1500 mm, oben 1300 mm)

- Kissen oben mit Kameraaussparung

- Kissen oben mit 200 mm Plane

- Seitenkissen Verschleißschutz 1.200 x 200 mm, zusätzliche Schicht, Stärke 3 mm

- Version ohne Bodenkissen

- Montageart Kissentorabdichtung am Stahlrahmen in der Toröffnung

- Separates Dach Nennbreite 2.200 mm (für Torabdichtungsbreite 2.000 mm)

- Separates Dach Nennbreite 2.300 mm (für Torabdichtungsbreite 2.100 mm)

Optionen Wandbefestigung

- Beton

- Isolierte Wand

- Leichtbeton

- Kassettenwand

- Stahlrahmen