# ASSA ABLOY VL3110FCS -kangasnosto-ovi

## Tuotteen kuvaus:

- Kangasnosto-ovi on suunniteltu teollisuusympäristöihin, joissa ovet altistuvat kosteudelle, pölylle ja erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille tai joissa oviaukko on suuri.

- Ainutlaatuinen muotoilu ja rakenne takaavat kestävyyden, tiiviyden, energiatehokkuuden, luotettavuuden ja mahdollisimman vähäisen huoltotarpeen.

### Ovilehti

- Ovilehti on tehty kahdesta erittäin vahvasta vinyylipinnoitetusta polyesterikankaasta, joiden välissä on alumiiniset välipalkit.

- Välipalkit tukevat ovilehteä ja toimivat puskurina sisä- ja ulkokankaan välissä.

- Tuulikuorma siirretään pystusuuntaisille sivujohteille ovilehden alumiinisten vaakapalkkien avulla.

- Ovilehti on saatavana 9 vakioväriä.

- Ovilehden paksuus: 100 mm.

- Alumiiniset sivujohteet.

### Alapalkki

- Teräksestä ja alumiinista valmistettu alapalkki on liitetty nostohihnaan ylinopeusjarrujen välityksellä.

- Alapalkissa on tuntoreuna ja kumitiiviste, joka tiivistää oven tiukasti lattiaan.

### Ylinopeusjarrut ja tuulilukot ovat ruostumatonta terästä.

- Ylinopeusjarrut pysäyttävät oven, jos nostohihna löystyy tai katkeaa, mikä on erittäin epätodennäköistä.

- Tuulilukitusjärjestelmä lukitsee oven, kun ovi on suljettu.

### Pintakäsittely

- Teräskomponenttien ruostesuojaus: luokka 3 ISO 12944.2 -standardin mukaisesti. Korkeampi suojausluokka on saatavilla tilauksesta. Alumiini, muovi, ruostumaton teräs, sähkösinkitty teräs (~ 10 u). Kiinnitysosat ovat pääasiassa kuumagalvanoituja (FZV). Ovilehtien ruuvit on suojattu käyttämällä Geomet-järjestelmää.

### Oven ominaisuudet

- Ovialue:

Vähintään 1810 mm x (ei vähimmäiskorkeutta) Enintään (L x K): 8000 x 12000 mm.

- Avautumisnopeus: jopa 1,5 m/s

- Lämpötila-alue: -35 - +70 °C

- Täyttää kaikki eurooppalaisten direktiivien turvallisuusvaatimukset ja Euroopan standardointikomitean (CEN) julkaisemien standardien vaatimukset.

- Tuulikuorma (EN 12424)	Luokka 2-5 (0,45–1,6 kPa koosta riippuen).

- Veden läpäisevyys (EN 12425)	Luokka 3, 0,11 kPa (suljettu ovi).

- Ilman läpäisevyys (EN 12426)	Luokka 2, 12 m³/(m²h).

- Lämmönläpäisy (EN 12428)	Riippuu oven koosta, tarkemmat tiedot pyynnöstä.

- Ääneneristävyys (ISO 717)	15 dB Rw.

- Käyttöjärjestelmä: Sähkökäyttöinen koneisto

## Mitat:

x	mm (W x H)

## Lisävarusteet: Ovilehti

  - Vakio: Polyesteri, 1100 dtex, pehmitetty PVC-pinnoite

  - Lisävaruste: Kylmänkestävä kangas. Käyttöympäristön lämpötila -54°C asteeseen saakka

  - Lisävaruste: Lämmönkestävä kangas, silikonikumipinnoite

  - Lisävaruste: Lämmönkestävä kangas, alumiinipinnoite

  - Lisävaruste: Lämmönkestävä kangas, alumiinipolyuretaanipinnoite

  - Lisävaruste: Ääntävaimentava kangas

  - Lisävaruste: Murtosuojattu kangas

### Ikkunapaneelit

800mm x 800mm

800mm x 1600mm

1300mm x 800mm

1300mm x 1600mm

### Kankaan väri

  - Beige (RAL 1001)

  - Punainen (RAL 3001)

  - Sininen (RAL 5005)

  - Vihreä (RAL 6009)

  - Harmaa (RAL 7004)

  - Antrasiitti (RAL 7016)

  - Valkoinen (RAL 9016)

  - Valkoinen alumiini (RAL 9006)

  - Läpikuultavan valkoinen

### Koneistokotelo

  - Hammaspyörämoottori rakennuksen sisäpuolella

  - Hammaspyörämoottori rakennuksen ulkopuolella

  - Hammaspyörämoottori oviaukossa

  - Eristetty

  - Ruostumaton teräspinnoite ja moottorin suojakotelo

  - Itsekantava koneistokotelo

### Koneisto

- Ohjausjärjestelmä PLC-pohjainen

- Suojausluokka, ohjauskeskus IP65

- Suojausluokka, rajakytkimet IP67

- Suojausluokka, moottori IP55

- Suojausluokka, jarruvastus IP51 (suojaus)

- 3-vaiheinen 380-480 V 50-60 Hz Virransyöttö

- Ohjausjännite 24V DC

- Sulake: 20 A / 32 A

- Lämmön- ja kylmänkestävyys, ulkopuoli: -35 - +70 °C

- Lämmön- ja kylmänkestävyys, ohjausyksikön sisäpuoli: -10 - +50 °C

- Virrankulutus: 2,2 tai 4,1 kW

### Lisävarusteet

  - Radio-ohjaus

  - "Auki" (sulkemisen aikana) Jos avauspainiketta painetaan, ovi pysähtyy heti ja  avautuu kokonaan.

  - Vetokytkin AUKI/KIINNI -toimintoja varten

  - Ulkopuolinen painike, avainkytkin

  - "Yksipainiketoiminto" avaa tai sulkee oven tilan mukaan (esim. radio, vetokytkin).

  - Lisäturvalaitteet (esim. valokenno, tutka)

  - Vapaat liitännät

  - Valokenno

  - Rajoitettu avautumiskorkeus

  - Tutka

  - Magneettisilmukka

  - Varoitusvalot

  - Hätäkatkaisin

  - Sulkutoiminto

### Muut lisävarusteet

  - Ohjauskeskus ruostumatonta terästä

  - Ohjauskeskuksen lämmitysvastus

  - Hätäkatkaisin

  - Sivukarmit (jos käytettävissä ei ole tulkevia pielirakenteita sivujohteiden             asentamiseksi)

  - Sivukarmit ruostumatonta terästä

- Tuuliohjaimet (yhdessä karmien kanssa)