2022-03

ASSA ABLOY

Porte rapide ASSA ABLOY HS9030GAT

Texte de spécification pour l’offre

# Porte rapide ASSA ABLOY HS9030GAT

Description du produit

- La porte HS9030GAT est une porte hermétique compacte avec moteur intégré pour les environnements intérieurs, de type salle blanche.

- Requiert peu d’espace.

- Système d’entrainement par gravité.

- Technologie de colonne latérale unique qui fournit une excellente étanchéité sur les quatre côtés, réduisant ainsi la perte de chaleur.

- La vitesse d’ouverture est de jusqu’à 2,7 m/s selon la taille de la porte.

- La vitesse de fermeture est de 0,5 m/s.

- La conception de la porte résiste à la surpression ou à la sous-pression dans des zones spécifiques.

- Cellules photoélectriques dans les colonnes latérales.

- Dimensions : Min. : 1 000 mm x 2 000 mm, Max : 4 000 mm x 4 000 mm

- Résistance au vent : (EN 12424) Classe 1 (300 Pa (N/m²))

- Résistance à la pénétration d’eau : (EN 12425) Classe 3 (>50 Pa (N/m²))

- Perméabilité à l’air (EN 12426) Classe 4 (3 m³/m²/h à 50 Pa) Surpression
Classe 3 (6 m³/m²/h à 50 Pa) Sous-pression 3 m³/m²/h à 50 Pa, Surpression
6 m³/m²/h à 50 Pa, Surpression

- Transmission thermique (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Plage de températures de fonctionnement : 5 °C à +40 °C

- Tablier de porte 900 g/m² en PVC de couleur, épaisseur du matériau : 0,8 mm

- Rideau de porte flexible sans pièces pointues.

- Bord inférieur souple flexible avec dispositif de détection sans fil.

- Fonction d’éjection et de réinsertion automatique

- Le tablier de la porte est disponible en 11 coloris RAL standard et translucide.

- Diverses options de vitrage disponibles, matériau en PVC, épaisseur de matériau de 2,0 mm.

- Le moteur avec convertisseur de fréquence garantit un fonctionnement fiable et en douceur.

- Le démarrage/arrêt en douceur prolonge considérablement la durée de vie du moteur.

- L’opérateur est situé à l’intérieur du cylindre d’enroulement, où il est protégé de la poussière et de la saleté.

- Châssis et capot du cylindre en fibre de verre, de couleur aluminium.

- Opérateur 220 V - 240 V monophasé 0,75kW 16A

- Protection de l’opérateur : IP65

- Une unité de commande avec écran, des boutons Haut et Bas à impulsion, un bouton d’arrêt d’urgence en forme de champignon et un commutateur principal mécanique.

- Protection de l’unité de commande : IP65

- Durée de vie prévue : 1 000 000 cycles

Options

Options disponibles pour les hublots et panneaux vitrés

- petit hublot 640x580 mm PVC

- panneau vitré 400 mm PVC

- panneau vitré 800 mm PVC

Couleur du tablier de porte

- jaune RAL 1003

- orange RAL 2004

- rouge RAL 3000

- bleu RAL 5002

- bleu gentiane RAL 5010

- vert RAL 6005

- anthracite RAL 7016

- gris RAL 7035

- gris signalisation B RAL 7043

- noir RAL 9005

- blanc RAL 9010

- translucide

Options de motorisation et de commande

- Signal accoustique 24 V c.a. 80 dB à 1 mètre (klaxon lorsque la porte bouge)

- Cellule photoélectrique de sécurité supplémentaire

- UPS monophasé 230 V

- Fonction Auto/Manuel (commutateur inclus sur le boîtier de commande)

- Fonction Fermeture manuelle avec ouverture/fermeture à l’aide d’une commande manuelle commune (par exemple, un cordon unique permet d’ouvrir et de fermer la porte)

- Fonction Fermeture manuelle avec impulsion distincte (par exemple, 2 boutons ▼▲)

- Fonction Deux hauteurs d’ouverture I/II avec sélection manuelle (commutateur inclus)

- Fonction Deux hauteurs d’ouverture I/II avec sélection automatique (2 différentes impulsions d’ouverture)

- Fonction Interlock / Airlock

Accès et automatisation

- Porte à ouverture par cellule photoélectrique

- Télécommande

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ouverture (flèche vers le haut)

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ARRÊT D’URGENCE

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ARRÊT D’URGENCE à une touche

- Boîte avec large bouton noir en forme de champignon pour l’ouverture

- Ouverture/fermeture de boîte par une clé

- Arrêt par bouton-poussoir

- Boîte à bouton-poussoir, un bouton

- Boutons-poussoirs pour l’ouverture et pour la fermeture

- Boucle magnétique

- Radar avec télécommande

- Support de radar en acier galvanisé – 950 mm

- Support de radar en acier peint – 950 mm

- Support de radar en acier inoxydable – 950 mm

- Feux de circulation

- Feux d’avertissement rouges

- Feux d’avertissement verts

- Feu clignotant de fonctionnement standard

- Feu clignotant standard avec avertissement préalable avant l’ouverture et la fermeture

- Cordon de 5 m complet pour interrupteur à tirette

- Support d’interrupteur à tirette en acier galvanisé – L 3000 mm

- Support d’interrupteur à tirette en acier peint – L 3000 mm

- Support d’interrupteur à tirette en acier inoxydable – L 3000 mm

- Cordon de tirage sans fil et sans pile, de 5 m de long

- Bouton-poussoir sans fil et sans pile