2022-03

ASSA ABLOY

Porte rapide ASSA ABLOY HS9010PEM

Texte de spécification pour l’offre

# ASSA ABLOY Porte rapide ASSA ABLOY HS9010PEM

Description du produit

- La porte HS9010PEM est une porte à enroulement rapide intérieure, conçue pour un trafic intensif, avec fonction de sortie d’urgence associée.

- Une découpe ingénieuse en forme de T, retenue par des fermetures éclairs au milieu du tablier, permet aux deux pans symétriques de former une sortie de secours, en appuyant simplement sur le point de dégagement indiqué (« Push Here in case of an emergency » [Appuyer ici en cas d’urgence]).

- Technologique unique d’entraînement de porte : un système entraîné par engrenage qui comprend un pignon sur l’arbre d’entraînement, lequel oblige les bandes de guidage latérale à se déplacer vers le haut ou vers le bas et ne contient aucun lest dans le rideau de porte ou de sangles de tension.

- Technologie de colonne latérale unique qui fournit une excellente étanchéité sur les quatre côtés, réduisant ainsi la perte de chaleur.

- La vitesse d’ouverture va jusqu’à jusqu’à 2,0 m/s en fonction de la dimension de la porte.

- La vitesse de fermeture est de 1,0 m/s

- La conception de la porte résiste à la surpression ou à la sous-pression dans des zones spécifiques.

- Cellules photoélectriques dans les colonnes latérales.

- Dimensions : Min. : 1 000 mm x 2 200 mm, Max : 5 500 mm x 5 500 mm

- Résistance au vent : (EN 12424) Classe 1 (300 Pa (N/m²))

- Résistance à la pénétration d’eau : (EN 12425) Classe 1, (30 Pa (N/m²))

- Perméabilité à l’air (EN 12426) Classe 0

- Transmission thermique (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Plage de températures de fonctionnement : 0 °C à +40 °C

- Tablier de porte 900 g/m² en PVC de couleur, épaisseur du matériau : 0,8 mm

- Rideau de porte flexible sans pièces pointues.

- Bord inférieur souple flexible avec dispositif de détection sans fil.

- Fonction d’éjection et de réinsertion automatique

- Le tablier de porte est disponible en 11 coloris RAL standard .

- Hublot en option (640 x 580), matériau PVC, épaisseur du matériau 2,0 mm

- Le moteur avec convertisseur de fréquence garantit un fonctionnement fiable et en douceur.

- Le démarrage/arrêt en douceur prolonge considérablement la durée de vie du moteur.

- Opérateur 220 V - 240 V monophasé 1,5kW 16A (option: 400 V triphasée 1,5kW 3 x 16A)

- Protection de l’opérateur : IP65

- Une unité de commande avec écran, des boutons Haut et Bas à impulsion, un bouton d’arrêt d’urgence en forme de champignon et un commutateur principal mécanique.

- Protection de l’unité de commande : IP65

- Durée de vie prévue : 1 000 000 cycles

- Couleur optionnelle pour le capot de cylindre, le capot des colonnes latérales et le capot du moteur.

Options

Acier inoxydable

- Fabrication en acier inoxydable AISI304

- Capot des guides latéraux, acier inoxydable AISI304

- Capot moteur, acier inoxydable AISI304

- Capot du tube enrouleur, acier inoxydable AISI304

Choix de hublot et moustiquaire

- panneau vitré 400 mm PVC

- panneau moustiquaire 400 mm PES

Couleur du tablier de porte

- jaune RAL 1003

- orange RAL 2004

- rouge RAL 3000

- bleu RAL 5002

- bleu gentiane RAL 5010

- vert RAL 6005

- anthracite RAL 7016

- gris RAL 7035

- gris signalisation B RAL 7043

- noir RAL 9005

- blanc RAL 9010

- translucide

Options de capot

Capot des guides latéraux

- Acier galvanisé

- Peint en 8 couleurs standard

- Finition peinture spéciale

Capot du moteur

- Acier galvanisé

- Peint en 8 couleurs standard

- Finition peinture spéciale

Capot du tube enrouleur

- Acier galvanisé

- Peint en 8 couleurs standard

- Finition peinture spéciale

Options d’entraînement et de commande

- Signal accoustique 24 V c.a. 80 dB à 1 mètre (klaxon lorsque la porte bouge)

- Cellule photoélectrique de sécurité supplémentaire

- UPS monophasé 230 V

- UPS triphasé 400 V

- Fonction Auto/Manuel (commutateur inclus sur le boîtier de commande)

- Fonction Fermeture manuelle avec ouverture/fermeture à l’aide d’une commande manuelle commune (par exemple, une corde unique permet d’ouvrir et de fermer la porte)

- Fonction Fermeture manuelle avec impulsion distincte (par exemple, 2 boutons ▼▲)

- Fonction Deux hauteurs d’ouverture I/II avec sélection manuelle (commutateur inclus)

- Fonction Deux hauteurs d’ouverture I/II avec sélection automatique (2 différentes impulsions d’ouverture)

- Fonction Interlock / Airlock

- Boîtier de commande avec pré-chauffage

Accès et automatisation

- Porte à ouverture par cellule photoélectrique

- Télécommande

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ouverture (flèche vers le haut)

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ARRÊT D’URGENCE

- Bouton-poussoir avec 1 bouton d’ARRÊT D’URGENCE à une touche

- Boîte avec large bouton noir en forme de champignon pour l’ouverture

- Ouverture/fermeture de boîte par une clé

- Arrêt par bouton-poussoir

- Boîte à bouton-poussoir, un bouton

- Boutons-poussoirs pour l’ouverture et pour la fermeture

- Boucle magnétique

- Radar avec télécommande

- Support de radar en acier galvanisé – 950 mm

- Support de radar en acier peint – 950 mm

- Support de radar en acier inoxydable – 950 mm

- Feux de circulation

- Feux d’avertissement rouges

- Feux d’avertissement verts

- Feu clignotant de fonctionnement standard

- Feu clignotant standard avec avertissement préalable avant l’ouverture et la fermeture

- Cordon de 5 m complet pour interrupteur à tirette

- Support d’interrupteur à tirette en acier galvanisé – L 3000 mm

- Support d’interrupteur à tirette en acier peint – L 3000 mm

- Support d’interrupteur à tirette en acier inoxydable – L 3000 mm

- Cordon de tirage sans fil et sans pile, de 5 m de long

- Bouton-poussoir sans fil et sans pile

- Treuil à chaîne