2020-01

ASSA ABLOY

DL6120T Teledock

Texte de spécification pour l’offre

# ASSA ABLOY DL6120T Teledock

Description du produit

Niveleur de quai avec lèvre télescopique avec

- Cadre intégré avec ancrages muraux (cadres T)

- Fonctionnement électrohydraulique avec deux cylindres de levage

- Un cylindre hydraulique pour une extension de la lèvre en acier réglable à l’infini

- Position de flottaison libre, automatique

- Interrupteur à trois boutons avec interrupteur principal standard, y compris contact pour verrouiller la porte / le niveleur

- Bouton de fonctionnement continu pour soulever la plate-forme

- Bouton de fonctionnement continu pour positionner la lèvre sur le plancher du camion

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

- Arrêt d’urgence hydraulique dans n’importe quelle position de fonctionnement

- Verrouillage mécanique automatique en position neutre

- Flexibilité en torsion latérale

- Plaques latérales (garde-pieds) avec panneaux d’avertissement au-dessus et en-dessous du niveau du quai

- Câblage interne, branchement des bornes

- Alimentation par autrui

- Classe de protection du boîtier de commande IP54

- Le niveleur de quai satisfait aux critères standard de la plupart des opérations de chargement, et est parfaitement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

Dimensions

| Dimensions | Plage de fonctionnement verticale 60 kN |
| --- | --- |

|  | LE 500 | LE 500 | LE 345 |
| --- | --- | --- | --- |

| NL | LH | A | B | A | B | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 600 | 310 | 310 | 380 | 370 | 270 | 280 |
|  | 700 | 340 | 400 | 420 | 470 | 370 | 360 |
| 2500 | 600 | 420 | 260 | 500 | 290 | 380 | 225 |
|  | 700 | 430 | 370 | 510 | 420 | 400 | 340 |
| 3000 | 600 | 370 | 230 | 430 | 250 | 350 | 210 |
|  | 800 | 450 | 400 | 520 | 440 | 420 | 360 |
| 3500 | 800 | 520 | 400 | 600 | 440 | 490 | 360 |
| 4000 | 900 | 590 | 400 | 660 | 440 | 560 | 380 |
| 4500 | 900 | 570 | 410 | 640 | 440 | 550 | 380 |

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2200, 2250mm pour toutes les tailles.

Surface

- Surface peinte en couleur standard RAL 5010, épaisseur 80 µm

Palier de la lèvre

- Lèvre basculante avec plaque d’usure en acier renforcé

- Lèvre télescopique 500 mm

- Lèvre en biseau, 40 mm

Éléments hydrauliques

- Huile standard pour plage de températures -20°C - +60°C

Carte de commande

- Tension 400 V triphasé, 230 V triphasé, longueur du faisceau de câble 7m

- Affichage des messages d’erreur

- Affichage de l’intervalle de maintenance

- Fonction A propos / Fonction de mémoire

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

Options

Surface

- Surface peinte en RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, épaisseur 80 µm

- Surface peinte avec une épaisseur de couche de 160 µm

- Surface galvanisée à chaud

Frame

- Cadre W (soudé à un cadre pré-moulé)

- Cadre F (cadre à barre plate, soudé au cadre existant ou pour remplacement)

- Cadre B (châssis de la boîte, pour positionner le niveleur de quai et l’installer ensuite dans le béton)

- Cadre P (cadre de fosse avec support par en-dessous (fabriqué par autrui), jusqu’à NL=3000 mm)

Éléments hydrauliques

- Huile à température basse pour plage de températures -30°C - +60°C

- Huile biologique (protection de l’environnement)

Roulement de pont

- Lèvre en acier avec traverse avant de 100mm

- Lèvre en aluminium

- Lèvre avec section oblique 100 mm

- Lèvre avec langues rétractables en acier, 1 par côté (140 mm)

- Lèvre 1 000 mm

Energie et ergonomie

- Joint EPDM

- Protection antidérapante et revêtement pour réduction du bruit

- Tablier de capotage avant PVC (jusqu’à une longueur nominale de 3000 mm)

Contrôle du quai multifonctionnel pour un contrôle direct du niveleur de quai, du sas de quai et de la porte avec une seule commande

- Fonctionnement du niveleur de quai et de la porte

- Fonctionnement du sas de quai du niveleur de quai et de la porte

- Fonctionnement du sas niveleur de quai et du sas de quai

Carte de commande

- Demander la position de stationnement

- Tension 400 V triphasé, 230 V triphasé

- Extension du faisceau de câbles

- Bouton d’ARRÊT D’URGENCE externe

Description de l’application du système de chargement ISO

- En position fermée, le niveleur de quai est très bien isolé depuis le dessous, empêchant tout accès à l’air froid ou chaud.

- Uniquement disponible avec une longueur de lèvre de 1000 mm

- Avec panneaux isolés montés dans la fosse, sous le niveleur de quai

Les panneaux sont disponibles en épaisseurs de 42 ou 82 mm.

Options du système de chargement ISO (uniquement avec une longueur de lèvre de 1000 mm)

- Cadre T pour système de chargement ISO

- Panneaux pour système de chargement ISO en épaisseur de 42 mm

- Panneaux pour système de chargement ISO en épaisseur de 82 mm