2022-01

ASSA ABLOY

DL6130C Combidock

Texte de spécification pour l’offre

# ASSA ABLOY DL6130C Combidock

Description du produit

Niveleur de quai Combidock

- Construction spéciale pour un chargement et un déchargement efficaces de toutes les tailles de véhicules, du camion au petit transporteur

- Cadre intégré avec ancrages muraux (cadres T)

- Fonctionnement électrohydraulique avec deux cylindres de levage

- Extension de lèvre en aluminium, en trois sections, chacune avec un cylindre d’extension

- Unité de commande avec sélecteur de mode « Camion » et « Camionnette »

- Mode d’opération « Camion » : 
La lèvre télescopique est entièrement étendue d’une seule pièce, largeur totale 2000 ou 2200 mm

- Mode d’opération « Camion »: 
Seule la section centrale de la lèvre est étendue, largeur de la section centrale 1000 en mm.
Lorsqu’elle est positionnée sur le véhicule, la force portante est réduite à environ 100 kg

- Position de flottaison libre, automatique

- Arrêt d’urgence hydraulique dans n’importe quelle position de fonctionnement

- Verrouillage mécanique automatique en position neutre

- Flexibilité en torsion latérale

- Plaques latérales (garde-pieds) avec panneaux d’avertissement au-dessus et en-dessous du niveau du quai

- Câblage interne, branchement des bornes

- Alimentation par autrui

- Classe de protection du boîtier de commande Série 950 IP54

- Le niveleur de quai satisfait aux critères standard de la plupart des opérations de chargement, et est parfaitement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

Dimensions

Dimensions lèvre 500 mm

Plage de fonctionnement verticale mode 60 kN**

| NL | LH | LP | A | B - LH* intérieure | B - jusqu’à LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 450 | 375 | 550 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1150 | 560 | 275 | 650 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 560 | 270 | 650 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 560 | 260 | 650 | 1200 |

Plage de fonctionnement verticale mode 20 kN**

| NL | LH | LP | A | B - LH* intérieure | B - jusqu’à LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 100 | 375 | 550 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 100 | 275 | 650 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 100 | 270 | 650 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 100 | 260 | 650 | 1200 |

Dimensions lèvre 1000 mm

Plage de fonctionnement verticale mode 60 kN**

| NL | LH | LP | A | B - LH* intérieure | B - jusqu’à LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 540 | 420 | 620 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 620 | 300 | 700 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 620 | 290 | 700 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 620 | 280 | 700 | 1200 |

Plage de fonctionnement verticale mode 20 kN**

| NL | LH | LP | A | B - LH* intérieure | B - jusqu’à LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 930 | 100 | 420 | 620 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 100 | 300 | 700 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 100 | 290 | 700 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 100 | 280 | 700 | 1200 |

* Lorsque le hayon élévateur est en service 
Largeur nominale (NW) 2 000 mm (section de lèvre centrale en mode « Camionnette » : 1 000 mm)
Largeur nominale (NW) 2 200 mm (section de lèvre centrale en mode « Camionnette » : 1200 mm)

** Conformément à la norme EN 1398, le niveleur ne doit pas être utilisé en dehors de ± 12,5 % (env. ± 7°) des limites de gradient autorisées. Les limites ne peuvent être dépassées que si l’opérateur s’assure que le risque de glissement a été supprimé (par exemple du fait de surfaces sèches et propres).

Capacité de charge

- Mode d’opération « Camion » 60kN

- Mode d’opération « Camionnette » 20 kN

Surface

- Surface peinte en couleur standard RAL 5010, épaisseur 80 µm

Palier de lèvre

- 500 lèvre télescopique mm

Système hydraulique

- Huile standard pour plage de températures de stockage -20°C - +60°C

Boîtier de commande

- Tension 400 V triphasé, 230 V triphasé, longueur harnais de câble 18 m

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

Options

Surface

- Surface peinte en, RAL 3002, RAL 6005 ou RAL 9005 épaisseur 80 µm

- Surface peinte avec une épaisseur de couche de 160 µm

- Surface galvanisée à chaud 80 µm

Palier de lèvre

- 1000 lèvre télescopique mm

Encadrement

- Cadre W (soudé au cadre préfabriqué)

Système hydraulique

- Huile à faible température pour plage de températures -30°C - +60°C

- Huile bio (protection environnementale)

Energie et ergonomie

- Joint d’étanchéité EPDM

- Protection antidérapante et revêtement à réduction du bruit

Contrôle d’accostage multifonctionnel pour un contrôle direct du niveleur de quai, du sas et de la porte – et tout cela, depuis un seul et même boîtier de commande.

- Niveleur de quai et porte en fonctionnement