# ASSA ABLOY DS6060A Sas de quai à tablier aluminium

## Description du produit :

DS6060A Sas de quai à tablier aluminium

- Cadre en sections d'aluminium extrudées

- Cadre avant et arrière monté sur ressort et connecté par des bras de renfort parallèles

- La construction du toit s'élève automatiquement lorsque le camion s'approche

- Couverture de toit et de mur continue

- Tabliers faciles à remplacer

- Qualité du tablier

  - Tablier supérieur/tabliers latéraux :

    - Polyester haute qualité double couche, revêtement sur les deux faces

    - Poids total, env. 3400 g/m²

    - Inflammabilité (DIN 75200)

    - Résistance à la traction :

    - Élongation à la déchirure :

DIN 53354

résistance longitudinale : env. 7 000N/5 cm résistance transverse : env. 5 000N/5 cm DIN 53363

résistance longitudinale : env. 750N résistance transverse : env. 900N

  - Couverture de toit continue

    - Polyester haute qualité à couche unique, revêtement sur les deux faces

    - Poids total, env. 600g/m²

    - Inflammabilité (DIN 75200)

    - Résistance à la traction :

    - Élongation à la déchirure :

DIN 53354

résistance longitudinale : env. 2 500N/5 cm résistance transverse : env. 2 600N/5 cm DIN 53363

résistance longitudinale : env. 250N résistance transverse : env. 250N

- Tablier supérieur avec une fente dans la zone d'usure principale pour réduire la pression de contact du camion

- Hauteur d'installation 4500 mm au-dessus du niveau de la cour extérieure

- Variantes standard

Hauteur nominale	3200, 3400, 3 600mm

Largeur nominale	3250, 3 450mm

  - Tablier supérieur :

- Tablier supérieur 1 000 mm

- Tablier supérieur fendu 1 000mm (4 fentes dans la zone d'usure)

- Tablier supérieur 1 200 mm

- Tablier supérieur fendu 1 200 mm (4 fentes dans la zone d'usure)

  - Profondeur nominale :

- Profondeur nominale 600 mm

- Profondeur nominale 900 mm

  - Tablier latéral :

- Tablier latéral 600 mm (largeur nominale 3 250 mm)

- Tablier latéral 700 mm (largeur nominale 3 450 mm)

  - Colori :

- noir

- bleu (RAL 5010, tabliers latéraux et frontaux)

  - Couleurs des guides de stationnement

- Blanc

- jaune (ident. à RAL 1023) Fixations murales :

- Béton

- Sandwich

- Mur à panneaux ISO

- Béton léger

- Tunnel de chargement

## Dimensions :

| mm | Hauteur nominale | 3200, 3400, 3 600mm |
| --- | --- | --- |
| mm | Largeur nominale | 3250, 3 450mm |

Options :

- Chiffre sur le tablier supérieur (hauteur 300 mm)

- Partie du toit avec gouttière intégrée

- Toiles renforcées en caoutchouc dans le tablier latéral

- Crantage des deux côtés

- Joints d'angle pour empêcher les courants d'air dans la zone inférieure ESR, ES 600, ES 900