# ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

## Description du produit :

### Niveleur de quai avec lèvre basculante avec :

- Cadre intégré avec ancrages muraux (cadres T)

- Fonctionnement électrohydraulique avec deux cylindres de levage

- Cylindre hydraulique se dépliant de la lèvre basculante en position de plate-forme la plus haute

- Position de flottaison libre, automatique

- Unité de commande à un bouton avec interrupteur principal, incluant le verrouillage du niveleur/de la porte

- Bouton de fonctionnement en continu pour placer la lèvre sur le camion et remettre le niveleur en position de stationnement

- Arrêt d'urgence hydraulique dans n'importe quelle position de fonctionnement

- Verrouillage mécanique automatique en position neutre

- Flexibilité en torsion latérale

- Plaques latérales (garde-pieds) avec panneaux d'avertissement au-dessus et en-dessous du niveau du quai

- Câblage interne, branchement des bornes

- Alimentation par autrui

- Classe de protection du boîtier de commande IP 54

- Le niveleur de quai satisfait aux critères standard de la plupart des opérations de chargement, et est parfaitement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

## Dimensions :

| Dimensions |  | Plage de fonctionnement verticale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LL 400 |  | LL 500 |  |
| NL OL GL LH |  | A | B | A | B |
| 2000 | NL+330 NL+190 600 | 260 | 280 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 290 | 330 | 180 | 360 |
| 2250 | NL+330 NL+190 600 | 290 | 275 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 300 | 345 | 180 | 380 |
| 2500 | NL+330 NL+190 600 | 310 | 270 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 390 | 340 | 270 | 360 |
| 2770 | NL+330 NL+190 600 | 335 | 270 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 400 | 340 | 290 | 360 |
| 3000 | NL+330 NL+190 600 | 340 | 265 | - | - |
|  | NL+330 NL+190 700 | 400 | 335 | 280 | 290 |
| 3500 NL+330 NL+190 800 |  | 495 | 335 | 390 | 345 |
| 4000 NL+330 NL+190 900 |  | 540 | 335 | 430 | 345 |
| 4500 NL+330 NL+190 900 |  | 590 | 335 | 480 | 345 |

Largeur nominale (mm) 2000, 2200.

Capacité de support de charge : 60 kN

## Surface :

- Surface peinte en couleur standard RAL 5010/ RAL 9005, épaisseur de 80 µm

## Palier de la lèvre :

- Lèvre basculante avec plaque d'usure en acier renforcé

- Lèvre basculante de 400 mm avec courbure de 5°

- Lèvre en biseau, 40 mm

## Éléments hydrauliques :

- Plage de température standard pour l'huile comprise entre -20° et +60° Celsius

## Boîtier de commande :

- Tension 400 V, longueur du faisceau de câble 7 m

- Affichage des messages d'erreur

- Affichage de l'intervalle de maintenance

- Fonction de signal de sortie de lecture / Fonction de mémoire

## Options :

### Frame

- Cadre T-200 (cadre standard avec une hauteur de 200 mm)

- Cadre W (soudé à un cadre pré-moulé)

- Cadre F (cadre à barre plate, soudé au cadre existant ou pour remplacement)

- Cadre B (châssis de la boîte, pour positionner le niveleur de quai et l'installer ensuite dans le béton)

- Cadre P (cadre de fosse avec support par en-dessous (fabriqué par autrui), jusqu'à NL=3000 mm)

### Surface

- Surface peinte en RAL 6005 / RAL 3002, épaisseur 80 µm

- Surface peinte avec une épaisseur de couche de 160 µm

- Surface galvanisée à chaud

### Éléments hydrauliques

- Température basse de l'huile pour une plage de températures comprises entre -30° et

+60° Celsius

- Huile biologique (protection de l'environnement)

### Palier de la lèvre

- Lèvre basculante 500 mm (uniquement pour LH700 et modèles plus larges)

- Lèvre en biseau 100 mm

- Lèvre basculante droite

- Lèvre basculante biseautée

### Energie et ergonomie

- Joint EPDM

- Protection antidérapante et revêtement pour réduction du bruit

### Contrôle du quai multifonctionnel pour un contrôle direct du niveleur de quai, du sas de quai et de la porte avec une seule commande

- Fonctionnement du niveleur de quai et de la porte

- Fonctionnement du sas de quai du niveleur de quai et de la porte

- Fonctionnement du sas niveleur de quai et du sas de quai

### Carte de commande

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

- Détection de la position de stationnement

- Tension 400 V

- Extension du faisceau de câbles

- Bouton d'ARRÊT D'URGENCE externe