# ASSA ABLOY DL6010SM Swingdock Minidock

## Description du produit :

Niveleur de quai à support pneumatique avec lèvre basculante, spécialement développé pour une plage de travail réduite

- Système de chargement spécialement conçu pour une flotte uniforme et ou des variations mineurs en termes de hauteur avec la rampe

- Niveleur de quai avec cadre à barre plate, facile à installer sur les rampes existantes

- La position de stationnement est soutenue par des constructions de support en acier

- Constructions de support en acier avec butoirs RB/2 250x250x90 mm

- Le fonctionnement est soutenu par un vérin pneumatique

- Une seule personne est nécessaire pour soulever la plate-forme, la déplacer et mettre la lèvre sur le plancher du véhicule en un mouvement.

- Vérin pneumatique avec traction à chaîne pour une ouverture facile et ergonomique.

- Position de flottaison libre

- Plaques d'usure en acier renforcé sur le quai et la plate-forme

- Vérin pneumatique de haute qualité

- Plaques latérales comme un protège-pieds pour éviter tout risque d'écrasement et de cisaillement

- Lèvre basculante en acier, conception très plate Lèvre biseautée 100 mm avec courbure 2°

- Le niveleur de quai répond à toutes les exigences de la directive européenne EN 1398.

## Dimensions :

Largeur nominale	1 250mm (40 kN)

2 000mm (40 kN, 60 kN)

2 200mm (40 kN, 60 kN)

Longueur nominale	700mm

Profondeur en position de stationnement 465 mm

## Surface :

- Surface peinte en couleur standard RAL 5010, épaisseur de 80 µm

## Options :

### Frame

- Cadre de fosse (pour installation dans une fosse)

### Surface

- Surface peinte en RAL 9005 / RAL 6005 / RAL 3002, épaisseur 80 µm

- Surface peinte avec une épaisseur de couche de 160 µm

- Surface galvanisée à chaud

### Conceptions de butoir

- Installation de la rampe

  - Constructions de support en acier avec butoir RB/2 (250x250x90)

  - Constructions de support en acier avec butoir RB (500x250x90)

  - Constructions de support en acier avec butoir RB (500x250x90) avec plaque de         protection butoir

### Cadre P pour installation en fosse

  - Conception de butoir RB/2 (250x250x90) avec plaque de soudage

  - Conception de butoir RB (500x250x90) avec plaque de soudage

- Conception de butoir RB (500x250x90) avec plaque de soudage + protection avant