2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Texte de spécification pour l’offre

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Description du produit

Niveleur de quai stationnaire à lèvre télescopique avec

- Cadre intégré avec ancrages muraux (cadres T)

- Cadre T avec marche 900 x 200 mm

- En particulier pour la séquence « accostage, puis ouverture des portières arrière »

- Longueur de la lèvre 1 000 mm

- Système de chargement ISO, niveleur placé derrière la porte

- Fonctionnement électrohydraulique avec deux cylindres de levage

- Un cylindre hydraulique pour extension réglable à l’infini de la lèvre en acier

- Position de flottaison libre, automatique

- Commutateur à trois boutons avec interrupteur principal standard, y compris contact pour verrouiller la porte/le niveleur

- Bouton de fonctionnement continu pour soulever la plate-forme

- Bouton de fonctionnement continu pour positionner la lèvre sur le plancher du camion

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

- Arrêt d’urgence hydraulique dans n’importe quelle position de fonctionnement

- Verrouillage mécanique automatique en position neutre

- Flexibilité en torsion latérale

- Plaques latérales (garde-pieds) avec panneaux d’avertissement au-dessus et en-dessous du niveau du quai

- Câblage interne, branchement des bornes

- Alimentation par autrui

- Classe de protection du boîtier de commande IP54

- Le niveleur de quai satisfait aux critères standard de la plupart des opérations de chargement, et est parfaitement conforme aux règles et réglementations de la norme européenne EN 1398.

Dimensions

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Largeur nominale (NW) 2000, 2200 mm pour toutes les dimensions.

Position de repos

- Horizontal

Surface

- Surface peinte en couleur standard RAL 5010, épaisseur 80 µm

Palier de lèvre

- Lèvre basculante en plaque d’usure en acier renforcé

- 100 mm lèvre en biseau

Système hydraulique

- Huile standard pour plage de températures de stockage -20°C - +60°C

Boîtier de commande

- Tension 400 V triphasé, 230 V triphasé, longueur harnais de câble 7 m

- Affichage de messages d’erreur

- Affichage des intervalles de service

- Fonction À propos/Fonction de mémoire

- Bouton automatique à impulsion pour remettre le niveleur en position de stationnement

Options

Position de repos

- En pente

Surface

- Surface peinte en RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, épaisseur 80 µm

- Surface peinte avec une épaisseur de couche de 160 µm

- Surface galvanisée à chaud

Système hydraulique

- Huile à faible température pour plage de températures -30°C - +60°C

- Huile bio (protection environnementale)

Palier de pont

- Lèvre en acier avec traverse avant de 100 mm

- Lèvre en aluminium

- Lèvre avec section oblique 100 mm

- Lèvre avec langues rétractables en acier, 1 par côté (140 mm)

Energie et ergonomie

- Joint EPDM (UNIQUEMENT position de repos en pente)

- Protection antidérapante et revêtement à réduction du bruit

- Tablier de capotage avant en PVC (UNIQUEMENT en position horizontale)

Contrôle d’accostage multifonctionnel pour un contrôle direct du niveleur de quai, du sas et de la porte – et tout cela, depuis un seul et même boîtier de commande.

- Niveleur de quai et porte en fonctionnement

- Niveleur, sas et porte en fonctionnement

- Niveleur de quai et sas en fonctionnement

Boîtier de commande

- Demander position de stationnement

- Tension 400 V triphasé, 230 V triphasé

- Extension du harnais de câble

- Bouton d’ARRÊT D’URGENCE externe

Description de l’application du système de chargement ISO

- En position fermée, le niveleur de quai est très bien isolé depuis le dessous, empêchant tout accès à l’air froid ou chaud.

- Uniquement disponible avec une longueur de lèvre de 1000 mm

- Avec panneaux isolés montés dans la fosse, sous le niveleur de quai.

Les panneaux sont disponibles en épaisseurs de 42 ou 82 mm.

Options du système de chargement ISO

- Panneaux pour système de chargement ISO en épaisseur de 42 mm

- Panneaux pour système de chargement ISO en épaisseur de 82 mm