# ASSA ABLOY Porte métallo-textile à levage vertical VL3110

## Description du produit :

- La porte en toile à levage vertical est conçue pour les environnements industriels où les portes sont exposées à l'humidité, la poussière et des températures extrêmement élevées ou faibles, ou que l'ouverture de la porte est large.

- La conception et la structure uniques offrent durabilité, étanchéité, efficacité énergétique, fiabilité opérationnelle et maintenance minimale.

### Vantail

- La partie mobile est constituée de deux couches de toile en polyester recouvert de vinyle ultra résistant, séparées par des sections intermédiaires en aluminium.

- La section intermédiaire assure la résistance à la partie mobile et crée un espace entre les parois en toile intérieures et extérieures.

- La charge au vent est transférée aux rails de guidage verticaux par les sections horizontales en aluminium de la partie mobile.

- Le vantail de porte est disponible dans 9 couleurs standard.

- Épaisseur du vantail de la porte : 100 mm.

- Rails de guidage en aluminium.

### Section inférieure

- La section inférieure, faite en acier et aluminium, est reliée à la courroie de levage via des butées de sécurité.

- Elle contient une barre palpeuse optique et un joint en caoutchouc sur le joint bas souple qui crée un joint entre la porte et le sol.

- Barre palpeuse optique.

### Antichutes et verrouillage contre le vent en acier inoxydable

- Les antichutes arrêtent la porte si la sangle de levage se détend ou, malheureusement, se rompt.

- Le système de verrouillage anti-vent verrouille la porte quand celle-ci est fermée.

### Traitement de surface

- Traitement de la corrosion des composannts en acier : catégorie 3 conformément à ISO

12944.2. Classe supérieure sur demande. Aluminium, plastique, acier inoxydable, acier électrozingué (~10 u). Les éléments de fixation sont principalement zingués à chaud (FZV). Les vis de la partie mobile sont protégées avec Geomet.

### Fonctions de porte en standard

- Gamme de porte :

MIN : 1810 mm x (pas de hauteur minimale) MAX : 8000 x 12000 mm

- Vitesse de fonctionnement normale de 0,2 à 0,3 m/sec

- Option : Vitesse d'ouverture augmentée de 0,4 à 0,6 m/sec

- Plage de températures : -35 °C à +70 °C

- Conformité à toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité présentées dans les directives de l'UE et les normes du Comité européen de normalisation (CEN).

- Charge de vent (EN 12424)	Classe 2-5, 0,45 à 1,6 kPa, en fonction de la taille

- Résistance à l'eau (EN 12425)	Classe 3, 0,11 kPa (pour une porte fermée)

- Perméabilité à l'air (EN 12426)	Classe 2, 12 m3/(m2h)

- Transmission thermique  (EN 12428)

En fonction de la taille de la porte. Données spécifiques sur demande

- Réduction des bruits (ISO 717)	15 dB Rw

- Système d'exploitation : Opérateur électrique

## Dimensions :

x	mm (l x h)

## Options :

### Tablier :

  - Standard : Polyester, 1100 dtex avec revêtement PVC plastifié

  - Option : Toile arctique. Pour des températures environnementales jusqu'à -54°C

  - Option : Toile résistant à la chaleur avec revêtement en caoutchouc de silicone

  - Option : Toile résistante à la chaleur avec revêtement en aluminium

  - Option : Toile résistante à la chaleur avec revêtement polyuréthane aluminium

  - Option : Toile assurant une réduction des bruits

  - Option : Toile de sécurité

### Panneaux vitrés

800mm x 800mm

800mm x 1600mm

1300mm x 800mm

1300mm x 1600mm

### Couleur du tissu

  - Beige (RAL 1001)

  - Rouge (RAL 3001)

  - Bleu (RAL 5005)

  - Vert (RAL 6009)

  - Gris (RAL 7004)

  - Anthracite (RAL 7016)

  - Blanc (RAL 9016)

  - Aluminium blanc (RAL 9006)

  - Blanc translucide

### Caisson moteur

  - Réducteur à engrenage à l'intérieur du bâtiment

  - Réducteur à engrenage à l'extérieur du bâtiment

  - Réducteur à engrenage dans l'ouverture de la porte

  - Isolé

  - Revêtement et capot du moteur en acier inoxydable

  - Boîte de retour auto-portée

### Opérateur

- Système de commande : Basé sur PLC

- Classe de protection, armoire de commande IP65

- Classe de protection, interrupteurs de fin de course IP67

- Classe de protection, frein moteur IP55

- Classe de protection, boutons-poussoirs IP65

- 400 V 50 Hz triphasé alimentation

- Tension de contrôle 24 V CC

- Fusion : 16 A

- Résistance à la chaleur et au froid : -35 °C à +70 °C

- Puissances moteur : 0,47 - 2,8 kW

### Options

  - Contrôle radio à distance

  - Contacts libres : 6 pour le contrôle des fonctions utilisateur

  - « Open » (Ouvrir) (pendant le processus de fermeture) si le bouton d'ouverture est utilisé ; la porte s'arrête immédiatement et s'ouvre entièrement)

  - Interrupteur à tirette pour OPEN / CLOSE (OUVRIR / FERMER)

  - Bouton-poussoir externe, commutateur à clé

  - « One-button function » (fonction à un bouton) : ouvre ou ferme la porte, en fonction du statut réel (par exemple, radio, interrupteur à tirette)

  - Sécurité supplémentaire (par exemple, cellule photoélectrique, radar)

  - Cellule photoélectrique

  - Hauteur d'ouverture réduite

  - Radar

  - Boucle magnétique

  - Feux d'avertissement

  - Feux de circulation

  - Fonction de verrouillage

### Autre équipement supplémentaire

  - Armoire de commande en acier inoxydable

  - Élément de chauffage dans l'armoire de commande

  - Commutateur électrique d'urgence

  - Montants latéraux (si les montants d'installation des rails de guidage ne sont pas dis- ponibles)

  - Montants latéraux en acier inoxydable

- Déflecteurs de vent (en association avec les montants)