# ASSA ABLOY Porte en toile à levage vertical VL3190

## Description du produit :

- La porte en toile à levage vertical est conçue pour les environnements industriels où les portes sont exposées à l'humidité, la poussière et des températures extrêmement élevées ou faibles, ou que l'ouverture de la porte est large.

- La conception et la structure uniques offrent durabilité, étanchéité, efficacité énergétique, fiabilité opérationnelle et maintenance minimale.

### Vantail

- La partie mobile est constituée de deux couches de toile en polyester recouvert de vinyle ultra résistant, séparées par des sections intermédiaires en aluminium.

- La section intermédiaire assure la résistance à la partie mobile et crée un espace entre les parois en toile intérieures et extérieures.

- La charge au vent est transférée aux rails de guidage verticaux par les sections horizontales en aluminium de la partie mobile.

- La partie mobile est disponible en 8 couleurs standard.

- Épaisseur de la partie mobile : 290 mm.

- Rails de guidage en aluminium.

### Section inférieure

- La section inférieure, faite en acier et aluminium, est reliée à la courroie de levage via des butées de sécurité.

- Un joint en caoutchouc fixé à la section assure l'étanchéité contre le sol.

### Antichutes et verrouillage contre le vent en acier inoxydable

- Les antichutes arrêtent la porte si la sangle de levage se détend ou, malheureusement, se rompt.

- Le système de verrouillage anti-vent verrouille la porte quand celle-ci est fermée.

### Traitement de surface

- Traitement anticorrosion pour les composants en acier : catégorie 3 conformément à ISO 12944.2. Classe supérieure sur demande. Aluminium, plastique, acier inoxydable, acier électrozingué (~10 u). Les éléments de fixation sont principalement zingués à chaud (FZV). Les vis de la partie mobile sont protégées avec Geomet.

### Fonctions de porte en standard

- Gamme de porte :

Taille maxi. (l x H) : 19000 x 20 000 mm

- Vitesse de fonctionnement normale de 0,15 - 0,25 m/s

- Plage de températures : -35 °C à +70 °C

- Conformité avec toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité dans les directives de l'UE et les normes du Comité européen de normalisation (CEN).

- Charge de vent (EN 12424)	Peuvent résister à presque toute charge au vent en

variant la taille et l'espacement des sections intermédiaires.

- Résistance à l'eau (EN 13241)	Classe 3, 0,11 kPa (pour une porte fermée)

- Perméabilité à l'air (EN 13241)	Classe 2, 12 m3/(m2h)

- Transmission thermique  (EN 12428)

En fonction de la taille de la porte. Données spécifiques sur demande

- Réduction des bruits (ISO 717)	15 dB Rw

- Système d'exploitation : Opérateur électrique

## Dimensions :

x	mm (l x h)

## Options : Vantail

- Standard : Polyester, 1100 dtex avec revêtement PVC plastifié

- Option : Toile arctique. Pour des températures environnementales jusqu'à -45°C

- Option : Toile résistante à la chaleur avec revêtement en silicone

- Option : Toile résistante à la chaleur avec revêtement en aluminium

- Option : Toile résistante à la chaleur avec revêtement en polyuréthane

- Option : Toile assurant une réduction des bruits

- Option : Toile de sécurité

### Panneaux vitrés

- Largeur 800 mm, hauteur en fonction de la taille de la porte.

- Largeur 1300 mm, hauteur en fonction de la taille de la porte.

### Couleur du tissu

- Brun (RAL 1001)

- Rouge (RAL 3001)

- Bleu (RAL 5005)

- Vert (RAL 6009)

- Gris (RAL 7004)

- Anthracite (RAL 7016)

- Blanc (RAL 9016)

- Blanc translucide

### Caisson moteur

- Réducteur à engrenage à l'intérieur du bâtiment

- Réducteur à engrenage à l'extérieur du bâtiment

- Réducteur à engrenage dans l'ouverture de la porte

### Opérateur

- Système de commande Basé sur PLC

- Classe de protection, armoire de commande IP65

- Classe de protection, interrupteurs de fin de course IP67

- Classe de protection, frein moteur IP55

- Classe de protection, boutons-poussoirs IP65

- Triphasé 400 V 50 Hz alimentation

- Tension de contrôle 24 V CC

- Fusion : 20-25 A

- Résistance à la chaleur et au froid : -35 °C à +70 °C

- Puissances moteur : 2,8 - 5,0 kW

### Options

- Contrôle radio à distance

- « Open » (Ouvrir) (pendant le processus de fermeture) si le bouton d'ouverture est utilisé ; la porte s'arrête immédiatement et s'ouvre entièrement)

- Interrupteur à tirette pour OPEN / CLOSE (OUVRIR / FERMER)

- Bouton-poussoir externe, commutateur à clé

- « One-button function » (fonction à un bouton) : ouvre ou ferme la porte, en fonction du statut réel (par exemple, radio, interrupteur à tirette)

- Sécurité supplémentaire (par exemple, cellule photoélectrique, radar)

- Contacts libres

- Cellule photoélectrique

- Hauteur d'ouverture réduite

- Radar

- Boucle magnétique

- Feux d'avertissement

- Commutateur électrique d'urgence

- Fonction de verrouillage

### Autre équipement supplémentaire

- Armoire de commande en acier inoxydable

- Élément de chauffage dans l'armoire de commande

- Commutateur électrique d'urgence