# ASSA ABLOY DL6020TI Teledock Isodock

## Productbeschrijving:

Het DL6020TI Teledock Isodock is de optimale energiezuinige oplossing voor het laden en lossen in temperatuurgecontroleerde toevoerketens. De telescopische lip dicht het gat tussen het perron en de vrachtwagenlaadvloer volledig. De leveller is voorzien van een isolatieconstructie gevuld met polyurethaan waarmee een besparing op de energiekosten van wel 75% kan worden bereikt.

- Geïntegreerd frame met muurankers (T-frames)

- Elektro-hydraulische aandrijving met twee hefcilinders

- Eén hydraulische cilinder voor traploos uitschuiven van lip

- Automatische, vrij zwevende stand

- Drieknops schakelaar met standaard hoofdschakelaar, incl. aansluiting om deur/leveller te vergrendelen

  - Dodemansbediening om het platform omhoog te bewegen

  - Dodemansknop voor het positioneren van de lip op de vrachtwagenlaadvloer

  - Automatische impulsknop om de leveller terug te zetten in de parkeerstand

- Hydraulische noodstopknop in iedere bedrijfsstand

- Automatische mechanische vergrendeling in neutrale stand

- Zijwaartse torsie-flexibiliteit

- Zijplaten (teenbeschermers) met waarschuwingssymbolen boven en onder laadperronniveau

- Interne bedrading, stekkeraansluiting

- Stroomvoorziening van anderen

- Beschermingsklasse bedieningseenheid IP54

- De dock leveller voldoet aan de standaardeisen voor de meeste laadhandelingen en is in overeenstemming met de regels en voorschriften in de Europese norm EN 1398

- EPDM-afdichting rondom aan drie kanten

## Afmetingen:

Afmetingen	Verticaal werkbereik

| NL | LH | A | B | PD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 830 | 380 | 460 | 850 |
| 2500 | 830 | 450 | 450 | 850 |
| 3000 | 900 | 520 | 450 | 920 |

Nominale breedte (NB) 2000, 2200 voor alle afmetingen: Laadvermogen: 6 ton (60kN)

## Oppervlakte:

- oppervlakte gelakt in standaard kleur RAL 5010/ RAL 9005, dikte 80 µm

## Liplager:

- Uitschuifbare lip van gewapende staalplaat

- Stalen lip lengte 1.000mm

- Taps toelopende lip 40mm

## Hydrauliek:

- standaard hydrauliekolie voor temperatuurbereik -20°C - +60 °C

## Bedieningseenheid

- Spanning 400V 3-fasen, 230V 3-fasen, lengte kabelharnas 7 m

- Weergave van foutmeldingen

- Weergave van service-interval

- Afleesfunctie / Geheugenfunctie

- Automatische impulsknop om de leveller terug te zetten in de parkeerstand

## Opties:

### Oppervlakte

- Oppervlakte gelakt in RAL 6005, RAL 3002 dikte 80 µm

- Oppervlakte gelakt met coatingdikte 160 µm

- Oppervlakte thermisch verzinkt

### Hydrauliek

- laagtemperatuur olie voor temperatuurbereik -30 °C - +60 °C

- Bio-olie (milieuvriendelijk)

### Liplager

- Stalen lip met voorrand van 100 mm

- Lipverlenging van aluminium

- Lipverlenging met schuine sectie 100mm

- Lipverlenging met inschuifbare segmenten van staal, 1 aan iedere kant (140mm)

### Energie & Ergonomie

- Antislipbescherming en geluiddempende coating

### Multifunctionele laadperronbediening voor rechtstreekse bediening van dock leveller, dock shelter en deur met slechts één bedieningseenheid

- Voor bediening van dock leveller en deur

- Voor bediening van dock leveller, dock shelter en deur

- Voor bediening van dock leveller en dock shelter

### Bedieningseenheid

- Parkeerstand-functie

- Spanning 400V 3-fasen, 230V 3-fasen

- Verlenging kabelharnas

- Externe NOODSTOP-knop