2022-01

ASSA ABLOY

DL6130C Combidock

Aanbesteding specificatietekst

# ASSA ABLOY DL6130C Combidock

Productbeschrijving

Combidock uitschuifbrug

- speciale constructie voor het efficiënt laden en lossen van voertuigen van alle afmetingen, van vrachtwagens tot kleine transporters

- Geïntegreerd frame met muurankers (T-frames)

- Elektro-hydraulische aandrijving met twee hefcilinders

- Lipverlenging in aluminium, in drie secties, elk met een verlengcilinder

- Besturing met keuzeschakelaar voor “Grote vrachtwagen” en “Bestelbusje”

- Bediening bij “grote vrachtwagen”: 
de lip wordt volledig uitgeschoven, totale breedte 2000 of 2200 mm

- Bediening bij “bestelbusje”:
alleen de centrale lipsectie wordt uitgeschoven, breedte van centrale sectie 1000 mm
Bij plaatsing op het voertuig wordt de draagkracht verlaagd tot ca. 100 kg

- Automatische, vrij zwevende stand

- Hydraulische noodstopknop in iedere bedrijfsstand

- Automatische mechanische vergrendeling in neutrale stand

- Zijwaartse torsie-flexibiliteit

- Zijplaten (teenbeschermers) met waarschuwingssymbolen boven en onder laadperronniveau

- Interne bedrading, stekkeraansluiting

- Stroomvoorziening van anderen

- Beschermingsklasse besturing 950-serie IP54

- De dock leveller voldoet aan de standaardeisen voor de meeste laadhandelingen en is in overeenstemming met de regels en voorschriften in de Europese norm EN 1398

Afmetingen

Afmetingen lip 500 mm

Verticaal werkbereik 60 kN-modus**

| NL | LH | LP | Een | B – binnenzijde LH* | B – omlaag naar LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 450 | 375 | 550 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1150 | 560 | 275 | 650 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 560 | 270 | 650 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 560 | 260 | 650 | 1200 |

Verticaal werkbereik 20 kN-modus**

| NL | LH | LP | Een | B – binnenzijde LH* | B – omlaag naar LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 100 | 375 | 550 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 100 | 275 | 650 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 100 | 270 | 650 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 100 | 260 | 650 | 1200 |

Afmetingen 1000 mm lip

Verticaal werkbereik 60 kN-modus**

| NL | LH | LP | Een | B – binnenzijde LH* | B – omlaag naar LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 950 | 540 | 420 | 620 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 620 | 300 | 700 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 620 | 290 | 700 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 620 | 280 | 700 | 1200 |

Verticaal werkbereik 20 kN-modus**

| NL | LH | LP | Een | B – binnenzijde LH* | B – omlaag naar LP | DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 800 | 930 | 100 | 420 | 620 | 1200 |
| 3500 | 900 | 1135 | 100 | 300 | 700 | 1200 |
| 4000 | 900 | 1150 | 100 | 290 | 700 | 1200 |
| 4500 | 900 | 1165 | 100 | 280 | 700 | 1200 |

* Als de laadklep in gebruik is 
Nominale breedte (NB) 2000 mm (centrale lipsectie in “bestelbusje”-bediening: 1000 mm)
Nominale breedte (NB) 2200 mm (centrale lipsectie in “bestelbusje”-bediening: 1200 mm

** In overeenstemming met de norm EN 1398 mag de leveller niet worden gebruikt boven de toegestane de toegestane hellingshoek van ± 12,5% (ongeveer ± 7°). De limieten mogen alleen worden overschreden als de operator ervoor heeft gezorgd dat de kans op slippen is uitgesloten (bijv. omdat het oppervlak droog en schoon is).

Laadvermogen

- bij bediening “grote vrachtwagen” 60 kN

- bij bediening “bestelbusje” 20 kN

Oppervlakte

- Oppervlakte gelakt in standaardkleur RAL 5010, dikte 80µm

Liplager

- 500 mm telescopische lip

Hydrauliek

- standaard olie voor temperatuurbereik -20°C - +60 °C

Besturing

- spanning 400V 3-fasen, 230V 3-fasen , afgeschermde kabel lengte 18 m

- Automatische impulsknop om de leveller terug te laten keren naar parkeerstand

Opties

Oppervlakte

- Oppervlak gelakt in, RAL 3002, RAL 6005 of RAL 9005 dikte 80µm

- Oppervlakte gelakt met coatingdikte 160µm

- Oppervlakte thermisch verzinkt 80µm

Liplager

- 1000 mm telescopische lip

Frame

- W-frame (gelast op voorgegoten frame)

Hydrauliek

- Olie voor laag temperatuurbereik -30 °C - +60 °C

- Biologische olie (milieuvriendelijk)

Energie en ergonomie

- EPDM-afdichting

- Antislip en geluidwerende coating

Multifunctioneel dockbedieningssysteem voor directe besturing van dock leveller, dockshelter en deur met maar één besturing

- Bediening van dock leveller en deur