# ASSA ABLOY DS6060A dock shelter met aluminium profielen

## Productbeschrijving:

DS6060A dock shelter met aluminium profielen

- Frame bestaande uit secties van geëxtrudeerd aluminium

- Voor- en achterframe geveerd en verbonden met parallel lopende steunarmen

- Dakconstructie gaat automatisch omhoog als vrachtwagen nadert

- Doorlopende wand- en dakflap

- Eenvoudig vervangbare flappen

- Flappenkwaliteit

  - Topflap / zijflappen:

    - Dubbellaags hoogwaardig polyester, tweezijdig gecoat

    - Totaal gewicht ong. 3.400g/m²

    - Ontvlambaarheid (DIN 75200)

    - Treksterkte:	DIN 53354

longitudinale treksterkte: ong. 7.000N/5cm transversale treksterkte: ong. 5.000N/5cm

    - Scheurrek:	DIN 53363

longitudinale treksterkte: ong. 750N transversale treksterkte: ong. 900N

  - Doorlopende topflap

    - Enkellaags hoogwaardig polyester, tweezijdig gecoat

    - Totaal gewicht ong. 600g/m²

    - Ontvlambaarheid (DIN 75200)

    - Treksterkte:	DIN 53354

longitudinale treksterkte: ong. 2.500N/5cm transversale treksterkte: ong. 2.600N/5cm

    - Scheurrek:	DIN 53363

longitudinale treksterkte: ong. 250N transversale treksterkte: ong. 250N

- Topflap met split in belangrijkste slijtagezone om contactdruk van de vrachtwagen te beperken

- Installatiehoogte 4500 mm boven grondniveau buitenzijde

- Standaardvarianten

Nominale hoogte	3200, 3400, 3.600mm Nominale breedte	3250, 3.450mm

  - Topflap:

- Topflap 1.000mm

- Topflap met split 1.000mm (4 splitten in slijtagezone)

- Topflap 1.200mm

- Topflap met split (1.200mm (4 splitten in slijtagezone)

  - Nominale diepte:

- Nominale diepte 600mm

- Nominale diepte 900mm

  - Zijflap:

- Zijflap 600mm (Nominale breedte 3.250mm)

- Zijflap 700mm (Nominale breedte 3.450mm)

  - Kleur:

- zwart

- blauw (RAL 5010, zij- en voorflappen)

  - Kleur van parkeergeleiders

- wit

- geel (lijkend op RAL 1023) Wandbevestigingen:

- Beton

- Sandwich

- ISO paneelwand

- Lichtbeton

- Laadhuis

## Afmetingen:

mm	Nominale hoogte	3200, 3400, 3.600mm mm	Nominale breedte	3250, 3.450mm

## Opties:

- Cijfer op topflap (Hoogte 300mm)

- Dakgedeelte met geïntegreerde regengoot

- Versterkte rubberen flappen in zijwand

- Inkepingen aan beide zijden

- Hoekafdichtingen om tocht aan onderzijde te voorkomen ESR, ES 600, ES 900