# ASSA ABLOY LH6080L Loadhouse

## Productbeschrijving:

- Het LH6080L Laadhuis is een behuizing die samen met de Autodock laadbrug een complete laad- en losinstallatie vormt die aan het gebouw kan worden bevestigd.

- De laad- en losinstallatie is pas helemaal compleet met een sectionale deur in de buitenmuur van het gebouw en een dock shelter aan de voorzijde van het laadhuis.

- Laadperron zonder koudebruggen. Volledige thermische scheiding tussen binnen en buiten. Geschikt voor nieuwe gebouwen en namontage.

- Dock leveller optioneel ook als swingdock met swinglip of teledock met verlengde lip. Dock shelter optioneel mechanisch met PVC doek of opblaasbaar met luchtkussens van PVC.

Sectionale deur optioneel handmatig of elektrisch.

- Modulair ontwerp bestaande uit 2 wandelementen en 1 dakelement.

- Dakhelling van 4° van achter naar voor.

- De volledige stalen frameconstructie is thermisch verzinkt.

- Zelfdragende constructie met bewezen resultaten.

- Stalen constructie ontwikkeld overeenkomstig DIN 18800.

- Veronderstelde belastingen overeenkomstig DIN 1055 Deel 4.

- Basis windbelasting: 0,84 kN/m², Eurocode 3.

- Basis sneeuwbelasting: 2,00 kN/m², Eurocode 3.

- Geaccumuleerde sneeuwbelasting: 3,50 kN/m², Eurocode 3.

## Afmetingen (breedte / lengte):

- Nominale lengte: 2000, 2450, 3000 mm.

•	Nominale breedte: 3300, 3500, 3600, 3750 mm.

- Hoekaanpassing: 90°.

| Afmetingen (lengte / hoogte): |  | Totale hoogte > TH* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NL 2000 | NL 2450 | NL 3000 |
| DH | 950 | 3880 | 3910 | 3950 |
|  | 1000 | 3830 | 3860 | 3900 |
|  | 1050 | 3780 | 3810 | 3850 |
|  | 1100 | 3730 | 3760 | 3800 |
|  | 1150 | 3680 | 3710 | 3750 |
|  | 1200 | 3630 | 3660 | 3700 |
|  | 1250 | 3580 | 3610 | 3650 |
|  | 1300 | 3530 | 3560 | 3600 |
|  | 1350 | 3480 | 3510 | 3550 |
|  | 1400 | 3430 | 3460 | 3500 |
|  | 1450 | 3380 | 3410 | 3450 |
|  | 1500 | 3330 | 3360 | 3400 |

* Meting alleen geldig voor geïsoleerde wanden. Voor ongeïsoleerde wanden is TH 60 mm minder. Als het Laadhuis is voorzien van een regenpijp en een goot dient 100 mm meer gerekend te worden.

## Bekleding:

- Type HU - Niet-geisoleerde bekleding met geprofileerde verzinkte bladen, 0,6 mm geprofileerde staalplaat.

- Type HI – Bekleding met ISO-paneel dikte 40 mm, gegalvaniseerde staalplaat.

- Type HX – Stalen frameconstructie zonder bekleding

Zelfdragend ontwerp met versterkingen geschikt voor bekleding ter plaatse.

## Hoekaanpassing:

- 90° t.o.v. gebouw (standaard).

- 45° t.o.v. gebouw.

- 135° t.o.v. gebouw.

## Standaard laksoorten:

- Type HMU met geprofileerde platen

RAL 1015 / RAL 3000 / RAL 5010 / RAL 6005 / RAL 6011 / RAL 6020 / RAL 7016 /               RAL 7032 /RAL 7035 / RAL 8004 / RAL 8011 / RAL 8012 / RAL 9002 / RAL 9006 /           RAL 9007 / RAL 9010.

- Type HMI met ISO-paneel

RAL 1015 / RAL 7035 / RAL 9002 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 9010.

## Opties:

- Regenpijp en –goot gegalvaniseerd.

- Wandbescherming binnenzijde van multiplex tot een hoogte van 1200 mm.

- Daksectie binnenzijde met antidruppelcoating, alleen bij HU-design met profielplaten.