# ASSA ABLOY VL3110 verticaal openende vouwdeur

## Productbeschrijving:

- Verticale openende hefdeuren zijn ontworpen voor industriële omgevingen waarbij de deuren worden blootgesteld aan extreme omstandigheden of waarbij de deuropening zeer groot is.

- Deze qua design en structuur unieke deur is duurzaam, dicht, energie-efficiënt, operationeel betrouwbaar en met een minimum aan onderhoud.

### Deurblad

- Het deurblad bestaat uit twee lagen extra sterk polyesterweefsel met vinylcoating, gescheiden door tussenliggende secties van aluminium.

- De tussenliggende secties versterken het deurblad en vormen een buffer tussen het PVC-weefsel aan binnen- en buitenkant.

- De windbelasting wordt overgebracht op de verticale geleiderails door de horizontale aluminiumsecties in het deurblad.

- Het deurblad is verkrijgbaar in 9 standaardkleuren.

- Dikte deurblad:100 mm.

- Aluminium geleiderails.

### Bodembalk

- De bodembalk, gemaakt van staal en aluminium, is verbonden met de hijsband via de val- en opwaaibeveiligingen.

- De bodembalk bevat een optische onderloopbeveiliging en een rubberen afdichting die de ruimte tussen de deur en de vloer afdicht.

- Optische onderloopbeveiliging.

### Val- en opwaaibeveiliging en windvergrendeling van roestvrij staal

- Val- en opwaaibeveiligingen houden de deur tegen als de hijsband slap wordt of onverhoopt mocht breken.

- Windvergrendelingssysteem vergrendelt de deur als deze is gesloten.

### Oppervlaktebehandeling

- Stalen componenten voor corrosiebehandeling: categorie 3 op grond van ISO 12944.2. Hogere klasse op aanvraag. Aluminium, plastic, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (~ 10u). Bevestigingselementen zijn in hoofdzaak thermisch verzinkt (FZV). Deurbladschroeven zijn beschermd met Geomet.

### Standaard deureigenschappen

- Deurbereik:

MIN: 1.810 mm x (geen MIN. hoogte) MAX: 8.000 x 12.000 mm

- Normale snelheid van 0,2-0,3 m/sec

- Optie: Verhoogde openingssnelheid van 0,4-0,6 m/sec

- Temperatuurbereik: -35°C tot +70°C

- Voldoet aan alle operationele en veiligheidsinstructies in EU-richtlijnen en de normen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

- Windbelasting (EN 12424)	Klasse 2-5, 0,45-1,6 kPa afhankelijk van grootte

- Waterdichtheid (EN 12425)	Klasse 3 0,11 kPa (bij gesloten deur)

- Luchtdichtheid (EN 12426)	Klasse 2 12 m3/(m2u)

- Warmteweerstand (EN 12428)	Afhankelijk van de deurgrootte Specifieke gegevens

op aanvraag

- Geluidsreductie (ISO 717)	15 dB Rw

- Aandrijfsysteem: Elektrische aandrijving

## Afmetingen:

x	mm (BxH)

## Opties:

### Deurblad:

  - Standaard: Polyester, 1100 dtex met geplastificeerde PVC-coating

  - Optie: Arctisch weefsel. Voor omgevingstemperaturen tot -54°C

  - Optie: Hittebestendig weefsel met siliconen-rubber coating

  - Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumcoating

  - Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumpolyurethaancoating

  - Optie: Geluidswerend weefsel

  - Optie: Veiligheidsweefsel

### Paneel met beglazing

800mm x 800mm

800mm x 1600mm

1300mm x 800mm

1300mm x 1600mm

### Weefselkleur

  - Beige (RAL 1001)

  - Rood (RAL 3001)

  - Blauw (RAL 5005)

  - Groen (RAL 6009)

  - Grijs (RAL 7004)

  - Antraciet (RAL 7016)

  - Wit (RAL 9016)

  - Wit aluminium (RAL 9006)

  - Lichtdoorlatend wit

### Bovenkast

  - Tandwielmotor aan binnenzijde gebouw

  - Tandwielmotor aan buitenzijde gebouw

  - Tandwielmotor in deuropening

  - Geïsoleerd

  - Roestvrijstalen bekleding en motorbehuizing

  - Zelfdragende bovenkast

### Aandrijving

- Bedieningssysteem: PLC-gebaseerd

- Beschermingsklasse, bedieningskast IP65

- Beschermingsklasse, limietschakelaars IP67

- Beschermingsklasse, motor/rem IP55

- Beschermingsklasse, drukknoppen IP65

- 3/fase 400V 50Hz stroomvoorziening

- Stuurspanning 24DC

- Zekering: 16 A

- Hitte- en koubestendigheid: -35°C tot +70°C

- Motorvermogen: 0,47 - 2,8 kW

### Opties

  - Radiogestuurde afstandsbediening

  - Vrije aansluitingen: 6 voor bediening van gebruikersfuncties

  - "Open" (tijdens het sluiten) als de openingsknop wordt bediend, stopt de deur onmid- dellijk en gaat vervolgens volledig open)

  - Trekschakelaar voor OPENEN / SLUITEN

  - Drukknop buitenzijde, sleutelschakelaar

  - "Eenknops functie" - opent of sluit deur, afhankelijk van de situatie (bijv. radio, trek- schakelaar)

  - Extra beveiliging (bijv. fotocel, radar)

  - Fotocel

  - Gereduceerde openingshoogte

  - Radar

  - Detectielus

  - Waarschuwingslampen

  - Verkeerslichten

  - Interlocking deurfunctie

### Andere aanvullende uitrusting

  - Bedieningskast van roestvrij staal

  - Verwarmingselement in bedieningskast

  - Noodstroomschakelaar

  - Deurposten (als er geen posten beschikbaar zijn voor montage van de geleiderails)

  - Deurposten van roestvrij staal

- Winddeflectoren (in combinatie met kozijnzijden)