# ASSA ABLOY VL3116 verticaal openende vouwdeur

## Productbeschrijving:

- Verticale openende hefdeuren zijn ontworpen voor industriële omgevingen waarbij de deuren worden blootgesteld aan extreme omstandigheden of waarbij de deuropening zeer groot is.

- Deze qua design en structuur unieke deur is duurzaam, dicht, energie-efficiënt, operationeel betrouwbaar en met een minimum aan onderhoud.

### Deurblad

- Het deurblad bestaat uit twee lagen extra sterk polyesterweefsel met vinylcoating, gescheiden door tussenliggende secties van aluminium.

- De tussenliggende secties versterken het deurblad en vormen een buffer tussen het PVC-weefsel aan binnen- en buitenkant.

- De windbelasting wordt overgebracht op de verticale geleiderails door de horizontale aluminiumsecties in het deurblad.

- Het deurblad is verkrijgbaar in 9 standaardkleuren.

- Dikte deurblad: 160 mm.

- Aluminium geleiderails.

### Bodembalk

- De bodembalk, gemaakt van staal en aluminium, is verbonden met de hijsband via de val- en opwaaibeveiligingen.

- De bodembalk bevat een optische onderloopbeveiliging en een rubberen afdichting die de ruimte tussen de deur en de vloer afdicht.

- Optische onderloopbeveiliging.

### Val- en opwaaibeveiliging en windvergrendeling van roestvrij staal

- Val- en opwaaibeveiligingen houden de deur tegen als de hijsband slap wordt of onverhoopt mocht breken.

- Windvergrendelingssysteem vergrendelt de deur als deze is gesloten.

### Oppervlaktebehandeling

- Stalen componenten voor corrosiebehandeling: categorie 3 op grond van ISO 12944.2. Hogere klasse op aanvraag. Aluminium, plastic, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (~ 10u). Bevestigingselementen zijn in hoofdzaak thermisch verzinkt (FZV). Deurbladschroeven zijn beschermd met Geomet.

### Standaard deureigenschappen

- Deurbereik:

MIN: 6.000 mm x (geen MIN. hoogte) MAX: 14000 x 16000 mm

- Normale snelheid van 0,2- 0,3 m/sec

- Temperatuurbereik: -35°C tot +70°C

- Voldoet aan alle operationele en veiligheidsinstructies in EU-richtlijnen en de normen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

- Windbelasting (EN 12424)	Klasse 2-5, 0,45-1,6 kPa afhankelijk van grootte

- Waterdichtheid (EN 12425)	Klasse 3 0,11 kPa (bij gesloten deur)

- Luchtdichtheid (EN 12426)	Klasse 2 12 m3/(m2u)

- Warmteweerstand (EN 12428)	Afhankelijk van de deurgrootte Specifieke gegevens

op aanvraag.

- Geluidsreductie (ISO 717)	15 dB Rw

- Aandrijfsysteem: Elektrische aandrijving

## Afmetingen:

x	mm (BxH)

## Opties:

### Deurblad

- Standaard: Polyester, 1100 dtex met geplastificeerde PVC-coating

- Optie: Arctisch weefsel. Voor omgevingstemperaturen tot -54°C

- Optie: Hittebestendig weefsel met siliconen-rubber coating

- Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumcoating

- Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumpolyurethaancoating

- Optie: Geluidswerend weefsel

- Optie: Veiligheidsweefsel

### Paneel met beglazing

- Breedte 800, afstand tussen de tussenliggende secties (afhankelijk van deurgrootte)

- Breedte 1.300 mm, afstand tussen de tussenliggende secties (afhankelijk van deurgrootte)

### Weefselkleur

- Beige (RAL 1001)

- Rood (RAL 3001)

- Blauw (RAL 5005)

- Groen (RAL 6009)

- Grijs (RAL 7004)

- Antraciet (RAL 7016)

- Wit (RAL 9016)

- Wit aluminium (RAL 9006)

- Lichtdoorlatend wit

### Bovenkast

- Tandwielmotor aan binnenzijde gebouw

- Tandwielmotor aan buitenzijde gebouw

- Tandwielmotor in deuropening

- Geïsoleerd

- Roestvrijstalen bekleding en motorbehuizing

- Zelfdragende bovenkast

### Aandrijving

- Bedieningssysteem PLC-gebaseerd

- Beschermingsklasse, bedieningskast IP65

- Beschermingsklasse, limietschakelaars IP67

- Beschermingsklasse, motor/rem IP55

- Beschermingsklasse, drukknoppen IP65

- 3/fase 400V 50U stroomvoorziening

- Stuurspanning 24DC

- Zekering: 20 A

- Hitte- en koubestendigheid: -35°C tot +70°C

- Motorvermogen: 2,8 - 5,0 kW

### Opties

- Vrije aansluitingen: 6 voor bediening van gebruikersfuncties

- Radiogestuurde afstandsbediening

- "Open" (tijdens het sluiten) als de openingsknop wordt bediend, stopt de deur onmiddellijk en gaat vervolgens volledig open)

- Trekschakelaar voor OPENEN / SLUITEN

- Drukknop buitenzijde, sleutelschakelaar

- "Eenknops functie" - opent of sluit deur, afhankelijk van de situatie (bijv. radio, trekschakelaar)

- Extra beveiliging (bijv. fotocel, radar)

- Fotocel

- Gereduceerde openingshoogte

- Radar

- Detectielus

- Waarschuwingslampen

- Verkeerslichten

- Interlocking deurfunctie

### Andere aanvullende uitrusting

- Bedieningskast van roestvrij staal

- Verwarmingselement in bedieningskast

- Noodstroomschakelaar met aparte stalen behuizing

- Deurposten (als er geen posten beschikbaar zijn voor montage van de geleiderails)

- Deurposten van roestvrij staal

- Winddeflectoren (in combinatie met kozijnzijden)