# ASSA ABLOY VL3110FCS verticaal openende hefdeur

## Productbeschrijving:

- Verticale openende hefdeuren zijn ontworpen voor industriële omgevingen waarbij de deuren worden blootgesteld aan extreme omstandigheden of waarbij de deuropening zeer groot is.

- Deze qua design en structuur unieke deur is duurzaam, dicht, energie-efficiënt, operationeel betrouwbaar en met een minimum aan onderhoud.

### Deurblad

- Het deurblad bestaat uit twee lagen extra sterk polyesterweefsel met vinylcoating, gescheiden door tussenliggende secties van aluminium.

- De tussenliggende secties versterken het deurblad en vormen een buffer tussen het PVC-weefsel aan binnen- en buitenkant.

- De windbelasting wordt overgebracht op de verticale geleiderails door de horizontale aluminiumsecties in het deurblad.

- Het deurblad is verkrijgbaar in 9 standaardkleuren.

- Dikte deurblad: 100 mm.

- Aluminium geleiderails.

### Bodembalk

- De bodembalk, gemaakt van staal en aluminium, is verbonden met de hijsband via de val- en opwaaibeveiligingen.

- De bodembalk bevat een onderloopbeveiliging en een rubberen afdichting die de ruimte tussen de deur en de vloer afdicht.

### Val- en opwaaibeveiliging en windvergrendeling van roestvrij staal

- Val- en opwaaibeveiligingen houden de deur tegen als de hijsband slap wordt of onverhoopt mocht breken.

- Windvergrendelingssysteem vergrendelt de deur als deze is gesloten.

### Oppervlaktebehandeling

- Stalen componenten voor corrosiebehandeling: categorie 3 op grond van ISO 12944.2.

Hogere klasse op aanvraag. Aluminium, plastic, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (~ 10u). Bevestigingselementen zijn in hoofdzaak thermisch verzinkt (FZV).

Deurbladschroeven zijn beschermd met Geomet.

### Deureigenschappen

- Deurbereik:

MIN: 1.810 mm x (no MIN. hoogte) MAX (B x H): 8.000 x 12.000 mm.

- Openingssnelheid: tot 1,5 m/sec.

- Temperatuurbereik: -35 °C tot +70 °C

- Voldoet aan alle operationele en veiligheidsinstructies in EU-richtlijnen en de normen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)

- Windbelasting (EN 12424)	Klasse 2-5 (0,45-1,6 kPa afhankelijk van grootte).

- Waterdichtheid (EN 12425)	Klasse 3, 0,11 kPa (bij gesloten deur).

- Luchtdichtheid (EN 12426)	Klasse 2, 12 m³/(m²u).

- Warmteweerstand (EN 12428)	Afhankelijk van deurgrootte, specifieke gegevens op

aanvraag.

- Geluidsreductie (ISO 717)	15 dB Rw.

- Aandrijfsysteem: Elektrische aandrijving

## Afmetingen:

x	mm (BxH)

## Opties: Deurblad

  - Standaard: Polyester, 1100 dtex met geplastificeerde PVC-coating

  - Optie: Arctisch weefsel. Voor omgevingstemperaturen tot -54°C

  - Optie: Hittebestendig weefsel met siliconen-rubber coating

  - Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumcoating

  - Optie: Hittebestendig weefsel met aluminiumpolyurethaancoating

  - Optie: Geluidswerend weefsel

  - Optie: Veiligheidsweefsel

### Paneel met beglazing

800 mm x 800 mm

800 mm x 1.600 mm

1.300 mm x 800 mm

1.300 mm x 1.600 mm

### Weefselkleur

  - Beige (RAL 1001)

  - Rood (RAL 3001)

  - Blauw (RAL 5005)

  - Groen (RAL 6009)

  - Grijs (RAL 7004)

  - Antraciet (RAL 7016)

  - Wit (RAL 9016)

  - Wit aluminium (RAL 9006)

  - Lichtdoorlatend wit

### Bovenkast

  - Tandwielmotor aan binnenzijde gebouw

  - Tandwielmotor aan buitenzijde gebouw

  - Tandwielmotor in deuropening

  - Geïsoleerd

  - Roestvrijstalen bekleding en motorbehuizing

  - Zelfdragende bovenkast

### Aandrijving

- Bedieningssysteem PLC-gebaseerd

- Beschermingsklasse, bedieningskast IP65

- Beschermingsklasse, limietschakelaars IP67

- Beschermingsklasse, motor IP55

- Beschermingsklasse, remweerstand IP51 (met bescherming)

- 3/fase 380-480V 50/60Hz stroomvoorziening

- Stuurspanning 24V DC

- Zekering: 20 A/32 A

- Hitte- en koubestendigheid, buitenzijde: -35 °C tot +70 °C

- Hitte- en koudebestendigheid, bedieningseenheid binnenzijde: -10°C tot +50°C

- Stroomverbruik: 2,2 of 4,1 kW

### Opties

  - Radiogestuurde afstandsbediening

  - "Open" (tijdens het sluiten) als de openingsknop wordt bediend, stopt de deur onmid- dellijk en gaat vervolgens volledig open)

  - Trekschakelaar voor OPENEN / SLUITEN

  - Drukknop buitenzijde, sleutelschakelaar

  - "Eenknops functie" - opent of sluit deur, afhankelijk van de situatie (bijv. radio, trek- schakelaar)

  - Extra beveiliging (bijv. fotocel, radar)

  - Vrije aansluitingen

  - Fotocel

  - Gereduceerde openingshoogte

  - Radar

  - Detectielus

  - Waarschuwingslampen

  - Noodstroomschakelaar

  - Interlocking deurfunctie

### Andere aanvullende uitrusting

  - Bedieningskast van roestvrij staal

  - Verwarmingselement in bedieningskast

  - Noodstroomschakelaar

  - Deurposten (als er geen posten beschikbaar zijn voor montage van de geleiderails)

  - Deurposten van roestvrij staal

- Winddeflectoren (in combinatie met kozijnzijden)