2021-03

ASSA ABLOY

DL6120ST Stepdock

Texto de especificações da proposta

# ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock

Descrição do produto

Nivelador de cais fixo com lábio telescópico com

- Estrutura integrada com âncoras de parede (estruturas em T)

- Estrutura em T com degrau de 900 x 200 mm

- Especificamente para a sequência “ancoragem primeiro, abertura da porta traseira do camião depois”

- Comprimento do lábio 1000 mm

- Sistema de carga/descarga ISO, nivelador colocado por detrás da porta

- Operação eletro-hidráulica com dois cilindros de elevação

- Um cilindro hidráulico para extensão infinitamente ajustável do lábio de aço

- Automático, posição de flutuação livre

- Interruptor com três botões com interruptor principal padrão incluindo contacto para bloquear a porta/nivelador

- Botão de pressão para elevação da plataforma

- Botão de pressão para posicionar o lábio no estrado do camião

- Botão de impulso automático para colocar o nivelador novamente na posição estacionária

- Paragem de emergência hidráulica em qualquer posição de operação

- Bloqueio mecânico automático na posição neutra

- Flexibilidade de torção lateral

- Placas laterais (proteções das extremidades) com sinais de aviso acima e abaixo do nível do cais

- Ligações elétricas internas, ligação de tomada

- Fonte de alimentação por outros

- Classe de proteção da unidade de controlo IP54

- O nivelador de cais cumpre as exigências padrão da maioria das operações de carga e respeita totalmente as regras e regulamentos da Norma Europeia EN 1398

Dimensões

| NL | LH | LE 1000 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 2500 | 700 | 300 | 450 |
| 3000 | 750 | 420 | 410 |

Largura nominal (NW) 2000, 2200 mm para todas as dimensões.

Posição de descanso

- Horizontal

Superfície

- Superfície pintada na cor padrão RAL 5010, espessura 80 µm

Suporte do lábio

- Placa de desgaste do lábio rebatível reforçada em aço

- 100 mm lábio biselado

Componentes hidráulicos

- Óleo padrão para intervalo de temperatura -20°C - +60°C

Unidade de controlo

- tensão Trifásico, 400 V, Trifásico 230 V, comprimento do arnês do cabo de 7 m

- Apresentação de mensagens de erro

- Apresentação do intervalo de serviço

- Sobre a função/Função de memória

- Botão de impulso automático para colocar o nivelador novamente na posição estacionária

Opções

Posição de descanso

- Em inclinação

Superfície

- Superfície pintada em RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, espessura 80 µm

- Superfície pintada com espessura do revestimento de 160 µm

- Superfície galvanizada com imersão a quente

Componentes hidráulicos

- Óleo de baixa temperatura para intervalo de temperatura de -30°C - +60°C

- Óleo bio (proteção ambiental)

Suporte da ponte

- Lábio de aço com parapeito frontal de 100 mm

- Lábio em alumínio

- Lábio com secção oblíqua de 100 mm

- Lábio com linguetas retráteis em aço, 1 por lado (140 mm)

Energia e ergonomia

- Vedação EPDM (APENAS na posição de descanso em inclinação)

- Proteção antiescorregamento e revestimento com redução de ruído

- Cortina da cobertura frontal (APENAS na posição de descanso horizontal)

Controlo multifuncional de ancoragem para controlo direto do nivelador de cais, abrigo de cais e porta com apenas uma unidade de controlo

- Nivelador de cais e porta em operação

- Nivelador de cais, abrigo de cais e porta em operação

- Nivelador de cais e abrigo de cais em operação

Unidade de controlo

- Solicitar posição estacionária

- Tensão Trifásico, 400 V, Trifásico 230 V

- Extensão do arnês do cabo

- Botão de PARAGEM DE EMERGÊNCIA externa

Descrição da aplicação do sistema de carga/descarga ISO

- Na posição de fecho, o nivelador de cais está bem isolado a partir de baixo, evitando a entrada de ar quente ou frio.

- Apenas disponível com comprimento de lábio de 1000 mm

- Com painéis isolados montados no fosso por baixo do nivelador de cais.

A espessura dos painéis está disponível em 42 ou 82 mm.

Opções do sistema de carga/descarga ISO

- Painéis para sistema de carga/descarga ISO com uma espessura de 42 mm

- Painéis para sistema de carga/descarga ISO com uma espessura de 82 mm