2021-07

ASSA ABLOY

Porta seccionada de abertura vertical OH1042P

Texto de especificações da proposta

# ASSA ABLOY Porta seccionada de abertura vertical OH1042P

Descrição do produto

- Porta seccionada de abertura vertical/porta seccionada com painéis isolados preenchidos com poliuretano sem clorofluorcarbonetos, espessura de 42 mm do painel, altura do painel de 545 mm

- Vida útil prevista porta: 200000 ciclos da porta ou 10 anos, se o programa de assistência/substituição for realizado

- Superfície, laminado estriado em alumínio ou aço

- Proteção anti-esmagamento integrada

- Vedações superior, inferior e lateral e vedações entre as secções da porta

- Sistema de calha standard em aço galvanizado

- Mola de equilíbrio, 20.000 ciclos

- Dispositivo de proteção contra a quebra da mola

- Fechadura, pega,

- Em conformidade com todas as instruções operacionais e de segurança contidas nas Diretivas da UE e nas normas do Comité Europeu de Normalização (CEN)

- Equipamento standard (espaço superior 485/510 mm a 800 mm)

- Sistema de funcionamento: manual

- Tamanhos da porta padrão (LLN x ALN)
MÍN.: 2.050 x 2.150 mm
MÁX: 8.000 x 6.000 mm

| - Resistência à carga provocada pelo vento, EN12424 | Secções do painel isolado | Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (Classes superiores por pedido) |
| --- | --- | --- |
|  | Secções estruturadas | Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (Classes superiores por pedido) |
| - Transmissão térmica (EN 12428) | Porta de aço, painel completo 1,0 W/(m²∙K) Porta de alumínio, painel completo 1,1 W/(m²∙K) |  |
| - Infiltração da água (EN 12425) | Classe 3, (sem porta de passagem) |  |
| - Permeabilidade ao ar (EN 12426) | Classe 3 (sem porta de passagem) |  |

Opções de envidraçado

- Envidraçado tipo “sanduíche”, envidraçado duplo, retangular, 604 x 292 mm

- Envidraçado tipo “sanduíche”, envidraçado duplo, oval, 610 x 292 mm

- Envidraçado tipo “sanduíche”, envidraçado duplo, retangular, 578,5 x 268,5 mm (ALRB)

- Envidraçado tipo “sanduíche”, envidraçado duplo, retangular, 578,5 x 146,5 mm (ALBS)

- Secção da barra da estrutura de alumínio, com laminado acrílico, 2 x 2,5 mm, espessura total de 27 mm, vedante simples

- Secção da barra da estrutura de alumínio com vidro acrílico resistente a riscos, 2 x 
2,5 mm, espessura total de 27 mm, vedante simples

- Secção da barra da estrutura de alumínio com vidro acrílico, 2 x 2,5 mm, espessura total de 27 mm, vedação dupla

- Secção da barra da estrutura de alumínio com vidro acrílico resistente a riscos, 2 x

- 2,5 mm, espessura total de 27 mm, vedação dupla

- Secção da barra da estrutura de alumínio, com envidraçado simples de acrílico de 2,5 mm

- Secção da barra da estrutura de alumínio, com envidraçado simples de acrílico de 2,5 mm resistente a riscos

- Secção da barra da estrutura de alumínio com envidraçado simples de vidro endurecido de 4 mm

- Envidraçado triplo – resistente a riscos

- Envidraçado triplo – não resistente a riscos

Cor da superfície

- Painel de aço

- Padrão: Revestimento exterior em poliéster RAL 1021, 3000, 5003, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, interior RAL 9002

- Opção: pintura exterior em RAL e cor NCS standard, escolha do comprador

- Opção: exterior pintado em conformidade com a amostra de cor

- Painel de alumínio

- Padrão: Interior e exterior em alumínio colorido

- Opção: Revestimento exterior de poliéster RAL 5010, 9010, interior transparente de poliéster

- Opção: pintura exterior em RAL e cor NCS standard, escolha do comprador

- Opção: exterior pintado em conformidade com a amostra de cor

Porta de passagem

- Standard: abertura para fora, vedações da porta, dobradiça no lado direito ou esquerdo, fecho por PC, altura da entrada de 2.056 mm, largura da entrada de 900 mm, fecho da porta de abertura vertical, perfil da porta de passagem E6/EV1, envidraçado similar ao resto da porta, interruptor de segurança da porta de passagem

- Limiar inferior: abertura para fora, vedações da porta, dobradiça DIN no lado direito ou esquerdo, fecho por PC, altura da entrada de 2.046 mm, largura da entrada de 900 mm, fecho da porta de abertura vertical, perfil da porta de passagem E6/EV1, envidraçado similar ao resto da porta, interruptor de segurança da porta de passagem

- Opção: Fecho por PC com cilindro

- Opção: Fecho de fuga Nemef

- Opção: Fecho de fuga Nemef com parafuso de fuga

Dispositivo de bloqueio da porta

- Opção: Segunda fechadura

- Opção: Fecho com cilindro de perfil com possibilidade de fecho em um ou em ambos lados

- Opção: Interruptor de bloqueio da porta (essencial com funcionamento elétrico)

Equipamento

- Folga de descida de SLL 400 mm

- Folga de descida de LL 265 mm (≤ 250 kg), 300 mm (>250 kg, >6.000 mm, Porta de passagem)

- Folga de descida de HL HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+370 mm (HL >3321 mm)

- Folga de descida de HHL, HL+220 mm (HL ≤3321 mm), HL+270 mm (HL >3321 mm)

Folga de descida de VL, altura mínima da porta + 400 mm

Mecanismo

- Opção: Cadernal “T” (Razão de engrenamento 1:4, Peso máx. da porta 250 kg)

- Opção: Cadernal “U” (Razão de engrenamento 1:3, Peso da porta superior a 250 kg)

- Opção: Mecanismo eletrónico:

- Tensão de funcionamento: 230 V AC, 50/60 HZ (fornecimento interno trifásico 230 V AC)

- Fator de funcionamento: ED = 30%, S3 10 mín., funcionamento não contínuo

- (Funcionamento do motor durante 3 minutos, pausa de 7 minutos, inversão direta)

- Binário: 15-40 Nm, dependendo do tipo de bobina (valor do eixo da porta indicado)

- Fusíveis: 10 A

- Travão: engrenagem com parafuso sem fim não reversível

- Monitor de velocidade: monitorização eletrónica

- Roda livre/embraiagem: engate/desengate mecânico

- Interruptor de limite: eletrónico através de binário (definição “Porta aberta” durante a programação) Definição “Porta fechada” na placa do processador

- Engrenagens: engrenagem com parafuso sem fim 1.750 RPM de rendimento com cerca de 24 rotações por eixo da porta

- Eixo: ø 35 mm ou hexagonal

- Sistema de acionamento direto

- Sem necessidade de reforço especial da parede

- Intervalo de temperaturas: -20°C a 60°C

- Paragem suave, arranque suave

- Ligação utilizando “tomada CEE” ou isolador da alimentação elétrica que pode ser desligado

- Peso máximo da porta de 400 kg

Opções

- Transmissão de correia

- Proteção da corrente

Outras variáveis de acionamento disponíveis por pedido sujeitas a inspeção técnica

Unidades de controlo

- Unidade de controlo 950

Saída 0,37 kW, entrada 1 x 230 V. Dimensões: 180 x 380 x 120 mm (lxaxp) incluindo a unidade de controlo com o atuador padrão PARA CIMA – PARAGEM – PARA BAIXO e controlo de impulso incluindo a margem de segurança de monitorização independente. Visor do contador/código de erro e visor de informações de assistência na parte superior do armário de controlo. Velocidade de funcionamento de 0,25 m/s, classificação de segurança IP 55. Se existir uma falha de alimentação, o dispositivo de desengate permite o funcionamento manual a qualquer momento

Opções:

- Comando de rádio à distância

- “Abrir” (se for utilizado o botão de abertura durante o processo de fecho – a porta para imediatamente e abre na totalidade)

- “Fecho automático” (requisito obrigatório de fotocélula de segurança). A porta fecha automaticamente após um período definido (4-60 seg.)

- Interruptor do puxador para ABERTURA/FECHO

- Botão externo, interruptor de chave

- “Função um botão” – abre ou fecha a porta, dependendo do estado atual (por exemplo, rádio, interruptor do puxador)

- segurança adicional (por exemplo, fotocélula, radar) – a porta abre imediatamente na totalidade

- Módulo D (D1-D6)

- Fotocélula

- Altura de abertura reduzida

- Radar

- Campo magnético

- Luzes de aviso

- Luzes do semáforo

- Função de bloqueio da porta

- Bloqueio da porta/ponte

Módulo D (módulo automatizado)

- Funções D1

- luzes vermelhas, inclusive, continuamente intermitentes quando a porta está em movimento

- luz vermelha intermitente antes do “Fecho automático”

- luz vermelha constante com porta fechada disponível

- Hora de início para a intermitência das luzes antes de poder ser definido o fecho

- D3 – função incluída

- Funções D2

- Campo magnético, inclusive, com várias funções, por exemplo,

- “Sinal de segurança e verificação”

- “Sinal de abertura e verificação”

- “Segurança e abertura”

- “Abrir”

- Um interruptor DIP também pode ser selecionado para disponibilizar confirmação como segurança adicional

- D3 – função incluída

- Funções D3

- Função de bloqueio da porta ou bloqueio mútuo entre as duas portas

- Bloqueio da porta/ponte

- Inclui 24 V CA máx. 400 mA para unidades adicionais

- Relé para “Porta aberta” ou “Porta fechada”

- Funções D4

- Combinação de D1 e D2

- luzes vermelhas (inclusive) continuamente intermitentes quando a porta está em movimento

- luz vermelha intermitente (inclusive) antes do “Fecho automático”

- luz vermelha constante com porta fechada disponível

- Hora de início para a intermitência das luzes antes de poder ser definido o fecho

- Um interruptor DIP também pode ser selecionado para disponibilizar confirmação como segurança adicional

- D3 – função incluída

- campo magnético (inclusive) com várias funções, por exemplo,

- “Sinal de segurança e verificação”

- “Sinal de abertura e verificação”

- “Segurança e abertura”

- “Abrir”

Nota! As luzes e as indicações de posição utilizam as duas saídas disponíveis, as combinações são limitadas, expansões/combinações por pedido.

- Funções D5

- Semáforo com sensor direcional (incluindo vermelho/verde)

- Controlo do tráfego de entrada na porta

- utilizando “Abertura interior” ou “Abertura exterior” para controlo do tráfego de entrada

- O tráfego de entrada visualiza alternadamente uma luz vermelha ou verde, dependendo do “Comando de abertura” dado em primeiro lugar

- Funções D3

- Funções D6

- Semáforo com sensor direcional com ativação de campo magnético (inclusive), de “Abertura exterior”

- Controlo do tráfego de entrada na porta

- utilizando “Abertura interior” ou “Abertura exterior” para controlo do tráfego de entrada

- O tráfego de entrada visualiza alternadamente uma luz vermelha ou verde, dependendo do “Comando de abertura” dado em primeiro lugar

- Funções D3

Outro equipamento suplementar

- Equipamento anticorrosão

- Conjunto anticorrosão do Tipo “C”

- Dobradiças em aço inoxidável e suportes de rolo

- Parafusos em aço inoxidável

- Eixos do rolo em aço inoxidável e cabos da porta

- Perfil superior e inferior em alumínio

- Suporte de canto com revestimento em pó (RAL 9002)

- Conjunto anticorrosão do Tipo “A”

- Dobradiças em aço inoxidável e suportes de rolo

- Parafusos em aço inoxidável

- Eixos do rolo em aço inoxidável e cabos da porta

- Perfil superior e inferior em alumínio

- Suporte de canto com revestimento em pó (RAL 9002)

- Tampões de extremidade, armações, calhas, roldanas, vigas de ligação, suporte do puxador de segurança com revestimento em pó (RAL 9002)

- Conjunto anticorrosão do Tipo “S”

- Cabos do puxador de segurança, aço inoxidável

- Conjunto anticorrosão do Tipo “Z”

- Molas galvanizadas eletricamente (máx. 70.000 ciclos)

- Dispositivo de proteção contra a quebra do cabo

- Aumento da mola de ciclo (20.000 – 100.000)

- Ventilador “P” (área livre aproximada de 170 cm²)

Modelos especiais

- Secções laterais fixas com e sem porta de passagem de aspeto similar à porta seccionada com painéis (sujeito a inspeção técnica) disponíveis por pedido!