2022-03

ASSA ABLOY

HS9030GAT Snabbrullport

Specificerad anbudstext

# ASSA ABLOY HS9030GAT Snabbrullport

Produktbeskrivning

- HS9030GAT är en kompakt, lufttät port med inbyggd motor för inomhusinstallationer i t.ex renrum.

- Kräver litet utrymme.

- Självfalls drivsystem.

- Unik sidokolumnsteknik ger utmärkt skydd på alla 4 sidor och reducerar därigenom värmeförluster.

- Öppningshastighet är upp till 2,7 m/s beroende på portstorlek.

- Stängningshastighet är 0,5 m/s.

- Portens design klarar övertryck eller undertryck i olika applikationer.

- Fotoceller i sidoprofilerna.

- Mått: Min: 1 000 mm x 2 000 mm, Max: 4 000 mm x 4 000 mm

- Motståndskraft mot vindlast: (EN 12424) Klass 1 (300 Pa (N/m²))

- Resistens mot vattengenomsläpplighet: (EN 12425) Klass 3 (> 50 Pa (N/m²))

Lufttäthet (EN 12426) Klass 4 (3 m³/m²/h vid 50 Pa) Övertryck
Klass 3 (6 m³/m²/h vid 50 Pa) Undertryck 3 m³/m²/h vid 50 Pa, övertryck

- 6 m³/m²/h vid 50 Pa, undertryck

- Värmepermeabilitet (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

- Temperatur arbetsområde: 5 °C till +40 °C

- Door curtain 900 g/m² färgad PVC, materialtjocklek: 0,8 mm

- Flexibel portduk utan styva delar.

- Flexibel mjuk bottenbalk inklusive trådlös detektorenhet.

- Break-away och självåterställningsfunktion.

- Portduken finns tillgänglig i 11 standardfärger och genomskinlig.

- Olika fönsteralternativ tillgängliga, material PVC, materialtjocklek 2,0 mm.

- Motorn med frekvensomvandlare garanterar en smidig och tillförlitlig drift.

- Mjukt start/stopp förlänger motorns livslängd i betydande grad.

- Maskineriet är placerat i portbladsvalsen, där det är skyddat mot smuts och damm.

- Ram och skyddskåpa i glasfiber, aluminiumfärg.

- Maskineri 220V – 240V 1-fas 0,75kW 16A

- Motorskydd: IP65

- Styrenhet med display, Upp och Ned manöverknappar, en svampformad nödstoppsknapp och en mekanisk huvudströmbrytare.

- Styrenhet skydd: IP65

- Förväntad livslängd: 1 000 000 cykler

Tillval

Tillval för fönster och fönsterpaneler

- små fönster 640x580 mm PVC

- fönsterpanel 400 mm PVC

- fönsterpanel 800 mm PVC

Portduk färg

- gul RAL 1003

- orange RAL 2004

- röd RAL 3000

- blå RAL 5002

- gentianablå RAL 5 010

- grön RAL 6005

- antracitgrå (RAL 7016)

- grå RAL 7035

- trafikgrå B RAL 7043

- svart RAL 9005

- vit RAL 9010

- translucent

Driv- och styrenhets tillval

- Akustisk signal 24VAC 80 dB vid 1 meter (sirén vid portrörelser)

- Extra säkerhet fotocelll

- UPS 1 fas 230V

- Automatisk/manuell funktion (med en brytare på styrskåpet)

- Funktion för manuell stängning/öppning med gemensamt manuellt kommando (t.ex. en dragkontakt som öppnar och stänger porten)

- Funktion för manuell stängning/öppning med separata impulser (t.ex. 2 knappar ▼▲)

- Funktion för två öppningshöjder I/II med manuellt val (brytare inkluderad)

- Funktion för två öppningshöjder I/II med automatiskt val (2 olika öppningsimpulser)

- Funktion förregling / Luftsluss

Åtkomst och automatik

- Portöppning m. fotocell

- Fjärrkontroll

- Tryckknappslåda med 1-knapp (pil uppåt)

- Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp

- Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp med nyckel

- Skåp med stor svart “svampformad” knapp för öppning

- Nyckelmanövrerat skåp öppna/stäng

- Tryckknapp stopp

- Tryckknappslåda med 1-knapp

- Tryckknappar för öppning och för stängning

- Magnetslinga

- Radar inkl. fjärrkontroll

- Radarhållare galvaniserat stål – 950 mm

- Radarhållare i lackerat stål – 950 mm

- Radarhållare i rostfritt stål – 950 mm

- Trafikljus

- Rött varningsljus

- Grönt varningsljus

- Blinkande ljus som standardfunktion

- Standardfunktion med blinkande varningslampor före stängning och öppning

- Dragkontakt med 5 m lina

- Konsol för dragkontakt i galvaniserat stål – L 3000 mm

- Konsol för dragkontakt i lackerat stål – L 3 000 mm

- Konsol för dragkontakt i rostfritt stål – L 3 000 mm

- Trådlös och batterilös dragkontakt med 5 m lina

- Trådlös och batterilös tryckknappslåda