2020-01

ASSA ABLOY

DL6120T Teledock

Specificerad anbudstext

# ASSA ABLOY DL6120T Teledock

Produktbeskrivning

Stationär lastbrygga med teleskopläpp med

- Integraterad ram med väggankare (T-ramar)

- Elektrohydraulisk drift med två lyftcylindrar

- En hydraulisk cylinder för steglöst justerbar förlängning av stålläpp

- Automatiskt, flytande läge

- Tre-knappsbrytare med en standard huvudströmbrytare, inkl. kontakt för att stänga port / lastbrygga

- Hålldonsknapp för att lyfta plattform

- Hålldonsknapp för att positionera läppen på lastbilsflaket

- Impulsautoknapp för att lägga tillbaka lastbryggan i parkeringsläge

- Hydrauliskt nödstopp i alla driftslägen

- Automatiskt mekaniskt lås i i neutralt läge

- Sidoledad torsionsflexibilitet

- Sidoplåtar (tåskydd) med varningsremsor både ovanför och under bryggnivå

- Interna ledningar, plugganslutning

- Spänningsmatning av andra

- Styrskåp, skyddsklass IP54

- Lastbryggan uppfyller standardkraven för de flesta lastningar och uppfyller gällande regler och föreskrifter enligt europeisk standard EN 1398

Mått

| Mått | Vertikalt arbetsområde 60 kN |
| --- | --- |

|  | LE 500 | LE 500 | LE 345 |
| --- | --- | --- | --- |

| NL | LH | A | B | A | B | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 600 | 310 | 310 | 380 | 370 | 270 | 280 |
|  | 700 | 340 | 400 | 420 | 470 | 370 | 360 |
| 2500 | 600 | 420 | 260 | 500 | 290 | 380 | 225 |
|  | 700 | 430 | 370 | 510 | 420 | 400 | 340 |
| 3000 | 600 | 370 | 230 | 430 | 250 | 350 | 210 |
|  | 800 | 450 | 400 | 520 | 440 | 420 | 360 |
| 3500 | 800 | 520 | 400 | 600 | 440 | 490 | 360 |
| 4000 | 900 | 590 | 400 | 660 | 440 | 560 | 380 |
| 4500 | 900 | 570 | 410 | 640 | 440 | 550 | 380 |

Nominell bredd (NW) 1750, 2000, 2200, 2250mm för alla storlekar.

Yta

- Yta målad i standardfärg RAL 5010, tjocklek 80 µm

Läpplager

- Förstärkt tårplåt på svängbar läpp

- 500 mm teleskopisk läpp

- 40 mm fasad läpp

Hydraulik

- Standardolja för temperaturområde -20°C - +60°C

Styrenhet

- Spänning 400V 3-fas, 230V 3-fas, kablage längd 7 m

- Visning av felmeddelanden

- Display för serviceintervall

- Om funktion / Minnesfunktion

- Hålldonsknapp som sätter tillbaka lastbryggan i parkeringsläge.

Tillval

Yta

- Yta målad i RAL 9005, RAL 6005, RAL 3002, tjocklek 80 µm

- Yta målad med skikttjocklek 160 µm

- Varmgalvaniserad yta

Ram

- W-ram (svetsad på ingjutnings ram)

- F-ram (flat bomram svetsad till existerande ram eller för utbyte)

- B-ram (skåpram, för positionering av lastbrygga och efterföljande inställning i betong)

- P-ram (gropram med stöd underifrån (tillverkad av andra), upp till NL=3000 mm)

Hydraulik

- Lågtemperaturolja för temperaturområde -30°C - +60°C

- Bioolja (miljöskydd)

Bryggans lagring

- Stålläpp med fasning på 100mm

- Läpp av aluminium

- Läpp med bockad profil 100 mm

- Läpp med indragbara läppsegment i stål, 1 per sida (140 mm)

- Läpp 1 000 mm

Energi och ergonomi

- EPDM-tätning

- Halkskydd och bullerdämpningstäckning

- Frontskyddsduk PVC (upp till nominell längd 3 000mm)

Multifunktionellt dockningsstyrsystem ger dig direkt kontroll av lastbrygga, vädertätning och port, allt i en styrenhet.

- Användning av lastbrygga och port

- Användning av lastbrygga, vädertätning och port

- Användning av lastbrygga och vädertätning

Styrenhet

- Begärt parkeringsläge

- Spänning 400V 3-fas, 230V 3-fas

- Kablage förlängning

- Extern NÖDSTOPPS knapp

Applikationsbeskrivning ISO-lastningssystem

- I stängt läge är lastbryggan mycket väl tillsluten på undersidan, vilket förhindrar tillträde av kylig eller varm luft.

- Endast tillgänglig med läpplängd 1000 mm

- Med isolerade paneler monterade i gropen under lastbryggan

Panelernas tjocklek finns tillgängliga i 42 eller 82 mm.

Tillval för ISO-lastningssystem (endast med läpplängd 1000 mm)

- T-ram för ISO-lastningssystem

- Paneler för ISO-lastningssystem i tjocklek 42 mm

- Paneler för ISO-lastningssystem i tjocklek 82 mm