Specificerad anbudstext

ASSA ABLOY DS6070B uppblåsbara vädertätningsblåsor

# Produktbeskrivning:

DS6070B uppblåsbara vädertätningsblåsor

- Ger optimalt väderskydd för temperaturstyrda lager under lastning

- Vädertätningen är uppblåst runt det dockade fordonet

- Lämplig för alla slag och storlekar av fordon

- Förlängningen består av väggar och tak i ISO panel 40 mm med frontskyddsplåt

- Sidoprofiler med stålskydd

- Gula hjälplinjer i polyetylen

- Varmgalvaniserad yta och målad med polyesterfärg för att uppfylla rostskyddsklass 3.

- Övre blåsa och sidoblåsor med paneler av kvalitetspolyester

- Dukarna är flamskyddade, färgäkta och slitstarka

- Starkt fläktaggregat för rak rörelse av topp- och sidoblåsor

- Stark fläkt för konstant tryck på lastbil under lastning

- Inkl. fläktkontroll, fullt driftsklar

- Dukkvalitet på blåsorna

  - Topp

    - Duk av kvalitetspolyester, betäckt på båda sidor

    - Totalvikt cirka 500 g/m²; 0,5 mm tjock

  - Sidor:

    - Duk av kvalitetspolyester, betäckt på båda sidor

    - Totalvikt cirka 600 g/m²; 0,6 mm tjock

  - Sidor i kontaktyta med lastbil:

    - Duk av kvalitetspolyester, betäckt på båda sidor

    - Totalvikt cirka 2200 g/m²; 2 mm tjock

# Mått:

| Nominell bredd | 3 600mm |  |
| --- | --- | --- |
| Nominell höjd | _mm | (3755/4055/4355/4555 mm) |
| Toppblåsa förlängning | 1 000mm |  |
| Sidoblåsa förlängning | 650mm |  |
| Nominellt djup | 770mm |  |
| Panelfärg | Exteriör RAL 9010 | Interiör RAL 7032 |
| Färg dukar/blåsor | Svart |  |

Tillval:

- Nominellt djup 1020 mm

- Toppblåsa förlängning 1300 mm

- Portnummer, på frontpanel

- Specialfärg Exteriörpanel, RAL köparens val

- Specialfärg Exteriörpanel, RAL köparens val

# Väggfästen

- Betong/lättbetong

- Stål/skenor

- Isolerad vägg upp till 120 mm

Specificerad anbudstext

ASSA ABLOY DS6070B uppblåsbara vädertätningsblåsor

Q3.0 - 2017