# ASSA ABLOY LH6080L Loadhouse

## Produktbeskrivning:

- LH6080L Lasthus är ett hus som tillsammans med Autodock lastplattformen utformar en komplett lastenhet för anslutning till byggnaden.

- Den kompletta lastenheten avslutas med en skjutport på byggnadens yttre vägg och en vädertätning på framsidan av lasthuset.

- Lastkaj med brutna köldbryggor. Full termisk separation mellan insida och utsida. Lämplig för nya byggnader och eftermontering.

- Som tillval finns lastbrygga med svängbar läpp eller teledock med utskjutbar läpp. Mekanisk vädertätning som tillval med PVC-dukar eller som uppblåsbara med blåsor i PVC.

Manuella eller elektriska skjutportar som tillval.

- Rörformig design som består av 2 väggelement och 1 takelement.

- Taksluttning med en vinkel på 4° från baksida till framsida.

- Hela stålramkonstruktionen är varmgalvaniserat stål.

- Självbärande konstruktion med beprövad statisk stabilitet.

- Stålkonstruktion utformad i enlighet med DIN 18800.

- Beräknade belastningar i enlighet med DIN 1055 sektion 4.

- Grundläggande vindlast: 0,84 kN/m², Eurokod 3.

- Standard snölast: 2,00 kN/m², Eurokod 3.

- Ackumulerad snölast: 3,50 kN/m², Eurokod 3.

## Dimensioner (bredd / längd):

•	Nominell längd: 2000, 2450, 3000 mm.

•	Nominell bredd: 3300, 3500, 3600, 3750 mm.

- Vinkeljustering: 90°.

## Dimensioner (längd / höjd):

Totalhöjd > TH*

|  |  | NL 2000 | NL 2 450 | NL 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DH | 950 | 3880 | 3910 | 3950 |
|  | 1000 | 3830 | 3860 | 3900 |
|  | 1050 | 3780 | 3810 | 3850 |
|  | 1100 | 3730 | 3760 | 3800 |
|  | 1150 | 3680 | 3710 | 3750 |
|  | 1200 | 3630 | 3660 | 3700 |
|  | 1250 | 3580 | 3610 | 3650 |
|  | 1300 | 3530 | 3560 | 3600 |
|  | 1350 | 3480 | 3510 | 3550 |
|  | 1400 | 3430 | 3460 | 3500 |
|  | 1450 | 3380 | 3410 | 3450 |
|  | 1500 | 3330 | 3360 | 3400 |

* Mått gäller endast för isolerad väggkonstruktion. För oisolerade väggkonstruktioner är

TH 60 mm lägre. Om lasthuset är utrustat med hängränna och stuprör skall 100 mm läggas till.

## Fasad:

- Typ HU - Oisolerad fasad med profilerad galvaniserad inklädnad, 0,6 mm profilerad stålplåt.

- Typ HI – Fasad med ISO-paneltjocklek 40 mm, galvaniserad stålplåt.

- Type HX - Stålramskonstruktion utan inklädning

Självbärande konstruktion med förstärkningar lämpliga för inklädning på plats.

## Vinkeljustering:

- 90° till byggnad (standard).

- 45° till byggnad.

- 135° till byggnad.

## Standardfärger:

- Typ HMU med profilerade inklädningar

RAL 1015 / RAL 3000 / RAL 5010 / RAL 6005 / RAL 6011 / RAL 6020 / RAL 7016 /           RAL 7032 / RAL 7035 / RAL 8004 / RAL 8011 / RAL 8012 / RAL 9002 / RAL 9006 /         RAL 9007 / RAL 9010.

- Typ HMI med ISO-panel

RAL 1015 / RAL 7035 / RAL 9002 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 9010.

## Tillval:

- Stuprör och hängränna i galvaniserat utförande.

- Väggskyddsinteriör i plywood upp till en höjd på 1 200 mm.

- Takprofilernas interiör med anti-dropp-beläggning, endast för HU design med profilerad inklädnad.