2021-07

ASSA ABLOY

OH1042P Takskjutport

Specificerad anbudstext

# ASSA ABLOY OH1042P Takskjutport

Produktbeskrivning

- Takskjutport/skjutport med isolerade paneler fyllda med CFC-fri polyuretan, paneltjocklek 42 mm, panelhöjd 545 mm

- Förväntad livslängd port: 200 000 portcykler eller 10 år, om service-/utbytesprogram utförs.

- Räfflat stål eller aluminium

- Integrerat fingerklämskydd

- Tätningar upptill, nedtill och i sidorna samt tätningar mellan portsektioner

- Standardskensystem i galvaniserat stål

- Fjäderbalansering, 20.000 cykler

- Fjäderbrottssäkring

- Skjutregellås, tramphandtag,

- Uppfyller alla drifts- och säkerhetskrav i de EU-direktiv och standarder som utfärdats av Europeiska standardiseringskommissionen (CEN).

- Standardbeslag (överhöjd 485/510 mm till 800 mm)

- Manöversystem: manuellt

- Standardportstorlekar (DLW x DLH)
MIN: 2050 x 2150 mm
MAX: 8000 x 6000 mm

| - Motstånd mot vindlast, EN12424 | Isolerade panelsektioner | Class 3 (DLW ≤ 4250) Class 2 (4250 < DLW) (Högre klass på begäran) |
| --- | --- | --- |
|  | Rambyggda sektioner | Class 3 (DLW ≤ 3650) Class 2 (3650 < DLW) (Högre klass på begäran) |
| - Värmepermeabilitet (EN 12428) | 1,0 W/(m²∙K) Stålport med full panel 1,1 W/(m²∙K) Aluminiumport med full panel |  |
| - Vattengenomsläpplighet (EN 12425) | Klass 3 (utan gångdörr) |  |
| - Lufttäthet (EN 12426) | Klass 3 (utan gångdörr) |  |

Glasningstillval

- Sandwich inglasning, dubbelglasad, rektangulär, 604 x 292 mm

- Sandwich inglasning, dubbelglasad, oval, 610 x 292 mm

- Sandwichglasning, dubbelglas, rektangulär, 578,5 x 268,5 mm (ALRB)

- Sandwichglasning, dubbelglas, rektangulär, 578,5 x 146,5 mm (ALBS)

- Aluminiumramprofil med akrylskivor, 2 x 2,5 mm, total tjocklek 27mm, enkeltätad

- Aluminiumramprofil med reptåligt akrylglas, 2 x 2,5 mm, total tjocklek 27mm, enkeltätad

- Aluminiumramprofil med akrylglas, 2 x 2,5 mm, total tjocklek 27 mm, dubbeltätad

- Aluminiumramprofil med reptåligt akrylglas, 2 x 2,5 mm, total tjocklek 27 mm, dubbeltätad

- Aluminiumramprofil med enkelglasad 2,5 mm akryl

- Aluminiumramprofil med reptålig enkelglasad 2,5 mm akryl

- Aluminiumramprofil med enkelglasad 4 mm härdat glas

- Trippelglas – reptåligt

- Trippelglas – ej reptåligt

Ytfärg

- Stålpanel

- Standard: Utvändig polyesterbeläggning RAL 1021, 3000, 5003, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 8017, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010, invändigt RAL 9002

- Tillval: exteriör målad i RAL och NCS-standardfärg, köparens val

- Tillval: exteriör målad enligt färgprov

- Aluminiumpanel

- Standard: Aluminium färg interiör och exteriör

- Tillval: Polyesterbeläggning exteriör RAL 5010, 9010, interiör polyester transparent

- Tillval: exteriör målad i RAL och NCS -standardfärg, köparens val

- Tillval: exteriör målad enligt färgprov

Gångdörr

- Standard: utåtgående, dörrtätningar, vänster- eller högerhängd, PC-lås, dörröppningens höjd 2056 mm, dörröppningens bredd 900 mm, dörrstängare, anodiserad profil på gångdörr E6/EV1, inglasning som resten av porten, säkerhetsbrytare för gångdörr

- Låg tröskel öppning utåt, porttätningar, DIN vänster eller DIN höger hängd, PC-lås, portöppning höjd 2046 mm, portöppning bredd 900 mm, dörrstängare, profil för gångdörr E6/EV1, inglasning som i övrigt, säkerhetsbrytare för gångdörr

- Tillval: PC-lås med knoppcylinder

- Tillval: Nemef paniklås

- Tillval: Nemef paniklås med panikbult

Portlåsenhet

- Tillval: Andra skjutregellås

- Tillval: Lås med cylinder låsbar på en eller båda sidor

- Tillval: Portlåsomkopplare (krävs för eldrift)

Beslag

- SLL överhöjd 400 mm

- LL överhöjd 265 mm (≤250 kg), 300 mm (>250 kg, >6000 mm, gångdörr)

- HL överhöjd HL+320 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+370 mm (HL >3321 mm)

- HHL överhöjd HL+220 mm (HL ≤3321 mm), HL+270 mm (HL >3321 mm)

VL överhöjd min. porthöjd + 400 mm

Motor

- Tillval: Kedjespel “T” (Utväxling 1:4, Portvikt max. 250 kg)

- Tillval: Kedjespel “U” (Utväxling 1:3, Portvikt över 250 kg)

- Tillval: Elmotor:

- Driftspänning: 230 V AC, 50/60 HZ (intern matning 3-fas 230 V AC)

- Driftfaktor: ED = 30%, S3 10 min, icke-kontinuerlig drift

- (Motordrift 3 min, paus 7 min, direkt motfassignal)

- Vridmoment: 15-40 Nm, beroende på typskylt (värde på given portaxel)

- Säkring: 10 A

- Broms: icke-reversibelt skruvhjulsdrev

- Varvtalsvakt: elektrisk övervakning

- Frihjul / koppling: mekanisk koppling/frikoppling

- Gränslägesbrytare: elektronik via vridmoment (inställning “Port öppen” under programmering) Inställning “Port stängd” i processorkort

- Växlar: skruvhjulsdrev 1750 RPM ger cirka 24 varv portaxel

- Axel: ø35 mm eller hexagonal

- Direktdrivande system

- Ingen specialförstärkning för vägg nödvändig

- Temperaturintervall: -20°C till 60°C

- Mjuk start, mjuk stopp

- Anslutning använder “CEE-stickpropp” eller låsbar huvudströmbrytare

- Maximal portvikt 400 kg

Tillval

- Kedjeöverföring

- Kedjeskydd

Andra drivenheter tillgängliga på begäran men är föremål för teknisk inspektion

Styrskåp

- Styrenhet 950

Effekt 0,37 kW, ineffekt 1 x 230 V. Dimensioner: 180 x 380 x 120 mm (wxhxd) inklusive styrenhet med standardmanövreringsorgan UPP-STOPP-NED och pulsstyrning inkl. självstyrt klämskydd. Räkneverk/felkod och service info. display högst upp på styrskåpet. Driftshastighet 0,25 m/s, säkerhetsklass IP 55. Om det inträffar ett strömavbrott, möjliggörs manuell drift genom frikopplingsmekanismen.

Tillval:

- Fjärrkontroll

- “Öppen” (om öppen knappen används under stäng processen - porten stoppas genast och öppnas helt)

- “Automatisk stängning” (säkerhetsfotocell obligatorisk) Port stängs automatiskt efter inställd tid (4-60 sek)

- Dragkontakt för ÖPPNA / STÄNG

- Extern tryckknapp, nyckelströmbrytare

- “Enknapps-funktion” - öppnar eller stänger porten, beroende på aktuell status (t.ex. radio, dragkontakt)

- extra säkerhet (t.ex. fotocell, radar) – port öppas omedelbart helt

- D-modul (D1-D6)

- Fotocell

- Reducerad öppningshöjd

- Radar

- Magnetslinga

- Varningsljus

- Trafikljus

- Förreglingsfunktion

- Port/brygga förregling

D-modul (automationsmodul)

- D1-funktioner

- röda lampor, inklusive blinkande ljus vid portrörelse

- rött blinkljus strax före “Automatisk stängning”

- konstant rött ljus med port stängd tillgänglig

- Starttid för blinkande ljus före stängning kan ställas in

- D3-funktion inkl.

- D2-funktioner

- Magnetslinga, inklusive, med olika funktioner, t.ex.

- “Säkerhets- och kvitteringssignal”

- “Öppen och kvitteringssignal”

- “Säkerhet och öppen”

- “Öppen”

- En DIP-brytare kan också väljas för att ge bekräftelse, som ytterligare säkerhet

- D3-funktion inkl.

- D3-funktioner

- Portförreglingsfunktion eller gemensam förregling mellan två portar

- Port/brygga-förregling

- Inkl. 24 V AC max. 400 mA för ytterligare enheter

- Relä för “Port öppen” eller “Port stängd”

- D4-funktioner

- Kombination av D1 och D2

- röda lampor (inkluderat) blinkande ljus vid portrörelse

- rött blinkande ljus (inkluderat) strax före “Automatisk stängning”

- konstant rött ljus med port stängd tillgänglig

- Starttid för blinkande ljus före stängning kan ställas in

- En DIP-brytare kan också väljas för att ge bekräftelse, som ytterligare säkerhet

- D3-funktion inkl.

- magnetslinga (inklusive) med olika funktioner, t.ex.

- “Säkerhets- och kvitteringssignal”

- “Öppen och kvitteringssignal”

- “Säkerhet och öppen”

- “Öppen”

Obs! Lampor och positionsindikeringar använder de två tillgängliga utgångarna, kombinationerna är begränsade, extrautrustning/kombinationer på begäran.

- D5 funktioner

- Styrsensor trafikljus (inklusive rött/grönt)

- Kontroll av mötande trafik i portöppningen

- använder “Öppna inne” eller “Öppna ute” för att kontrollera mötande trafik

- Mötande trafik ser omväxlande rött eller grönt ljus, beroende på vilket “Öppna-kommando” som ges först

- D3-funktioner

- D6-funktioner

- Styrsensor trafikljus med magnetslinga aktivering (inklusive), av “Öppna ute”

- Kontroll av mötande trafik i portöppningen

- använder “Öppna inne” eller “Öppna ute” för att kontrollera mötande trafik

- Mötande trafik ser omväxlande rött eller grönt ljus, beroende på vilket “Öppna-kommando” som ges först

- D3-funktioner

Övrig tilläggsutrustning

- Korrosionshämmande beslag

- Korrosionshämmande paket typ “C”

- Gångjärn och rullhållare av rostfritt stål

- Rostfria stålskruvar

- Rullaxlar och portvajrar av rostfritt stål

- Topp- och bottenprofil av aluminium

- Pulverlackerad hörnkonsol (RAL 9002)

- Korrosionshämmande paket typ “A”

- Gångjärn och rullhållare av rostfritt stål

- Rostfria stålskruvar

- Rullaxlar och portvajrar av rostfritt stål

- Topp- och bottenprofil av aluminium

- Pulverlackerad hörnkonsol (RAL 9002)

- Pulverlackerade ändkåpor, förstärkningar, skenor, takfästen, anslutningsbalkar, säkerhetsdrags konsol (RAL 9002)

- Korrosionshämmande paket typ “S”

- Säkerhetsdragsvajrar, rostfritt stål

- Korrosionshämmande typ “Z”

- Elektrogalvaniserade fjädrar (max. 70.000 cykler)

- Vajerbrottssäkring

- Utökad belastningsväxel för fjädrar (20 000–100 000)

- Ventil “P” (fritt utrymme cirka 170 cm²)

Specialmodeller

- Fasta sidoprofiler med och utan gångdörr med liknande utseende som panel på takskjutport (omfattas av teknisk inspektion) tillgänglig på begäran!!