# ASSA ABLOY VL3110 vertikal dukvikport

## Produktbeskrivning:

- Vertikala dukvikportar är speciellt utvecklade för industrimiljöer, där de utsätts för fukt, damm eller mycket höga eller låga temperaturer, samt byggnader där portöppningen är särskilt stor.

- Den unika konstruktionen och strukturen erbjuder hållbarhet, täthet, energieffektivitet, driftsäkerhet och minimalt underhåll.

### Portblad

- Portbladet består av en dubbel mycket stark vinylbetäckt polyesterduk separerad av mellanliggande aluminiumprofiler.

- Mellanprofilerna ger styrka till portbladet och skapar en buffert mellan inre och yttre dukväggar.

- De horisontella aluminiumprofilerna i portbladet överför vindlasten till de vertikala styrskenorna.

- Portbladet finns tillgängligt i 9 standardfärger.

- Portbladstjocklek:100 mm.

- Aluminium styrskenor.

### Bottenprofil

- Bottenprofilen, tillverkad av stål och aluminium, är ansluten till lyftbandet via fallskydden.

- Bottenprofilen innehåller en optisk klämlist och en gummitätning på portbladets underkant som skapar en tätning mellan porten och golvet.

- Optisk klämlist.

### Fallskydd och vindlås i rostfritt stål

- Fallskydden stoppar porten om lyftbanden blir lösa eller, mot förmodan, skulle gå sönder.

- Vindlåssystemet låser porten när porten är stängd.

### Ytbehandling

- Stålkomponenternas korrosionsbearbetning: kategori 3 enligt ISO 12944.2. Högre klass på begäran. Aluminium, plast, rostfritt stål, zinkgalvaniserat stål (~10u). Infästningselementen är huvudsakligen varmgalvaniserade (FZV). Skruvarna i portbladet är rostskyddade med Geomet.

### Standardport funktioner

- Portintervall:

MIN: 1810 mm x (nr MIN. höjd)

MAX: 8000 x 12000 mm

- Normal drifthastighet på 0,2-0,3 m/sek

- Tillval: Förhöjd öppningshastighet på 0,4-0,6 m/sek

- Temperaturintervall: -35 °C till +70 °C

- Uppfyller alla drifts- och säkerhetskrav i de EU-direktiv och standarder som utfärdats av Europeiska standardiseringskommissionen (CEN).

- Vindlast (EN 12424)	Klass 2-5, 0,45-1,6 kPa beroende på storlek

- Vattentäthet (EN 12425)	Klass 3, 0,11 kPa (för stängd port)

- Lufttäthet (EN 12426)	Klass 2, 12 m3/(m2h)

- Värmepermeabilitet  (EN 12428)

Beroende på portstorlek. Specifika data på begäran

- Ljudreduktion (ISO 717)	15 dB Rw

- Manöversystem: Drivenhet

## Mått:

x	mm (BxH)

## Tillval:

### Portblad:

  - Standard: Polyester, 1100 dtex med mjukgjord PVC-beläggning

  - Tillval: Köldtålig duk. För temperaturer ner till -54?

  - Tillval: Värmetålig duk med silikongummibeläggning

  - Tillval: Värmetålig duk med silikonbeläggning

  - Tillval: Värmetålig duk med aluminiumpolyuretanbeläggning

  - Tillval: Ljuddämpande duk

  - Tillval: Säkerhetsduk

### Fönsterpaneler

800 mm x 800 mm

800 mm x 1 600 mm

1300 mm x 800 mm

1300 mm x 1 600 mm

### Dukfärg

  - Beige (RAL 1001)

  - Röd (RAL 3001)

  - Blå (RAL 5005)

  - Grön (RAL 6009)

  - Grå (RAL 7004)

  - Antracitgrå (RAL 7016)

  - Vit (RAL 9016)

  - Vit aluminium (RAL 9006)

  - Translucent vit

### Maskinlåda

  - Kuggväxelmotor på insidan av byggnaden

  - Kuggväxelmotor på utsidan av byggnaden

  - Kuggväxelmotor i portöppningen

  - Isolerad

  - Rostfritt stål i maskinlåda och motorkapsling

  - Självbärande maskinlåda

### Maskineri

- Styrsystem: PLC-baserat

- Skyddsklass, styrskåp IP65

- Skyddsklass, gränslägesbrytare IP67

- Skyddsklass, motorbroms IP55

- Skyddsklass, tryckknappar IP65

- 3/fas 400V 50Hz nätanslutning

- Styrspänning 24DC

- Säkring: 16 A

- Värme- och köldtålighet: -35 °C till +70 °C

- Motorklassning: 0,47 - 2,8 kW

### Tillval

  - Radio fjärrkontroll

  - Lediga kontakter: 6 för styrning av användarfunktioner

  - “Öppen" (under stängningsprocessen) om öppna knappen används - stoppas porten genast och öppnas helt)

  - Dragkontakt för ÖPPEN / STÄNG

  - Extern tryckknapp, nyckelströmbrytare

  - “1-knapps funktion” - öppnar eller stänger porten, beroende på aktuell status (t.ex. radio, dragkontakt)

  - Extra säkerhet (t.ex. fotocell, radar)

  - Fotocell

  - Reducerad öppningshöjd

  - Radar

  - Magnetslinga

  - Varningsljus

  - Trafikljus

  - Port förreglingsfunktion

### Övrig tilläggsutrustning

  - Styrskåp i rostfritt stål

  - Värmeelement i styrskåpet

  - Reservkraftomkopplare

  - Sidobeslag (om infästning för styrskena inte finns)

  - Sidobeslag i rostfritt stål

- Vindavvisare (i kombination med sidobeslag)