Q2,0 - 2016

Crawford

VL3110FCS vertikal duklyftport

ASSA ABLOY VL3110FCS vertikal duklyftport

Tender Specification Text

Produktbeskrivning:

- Vertikala duklyftportar är speciellt utvecklade för industrimiljöer, där de utsätts för fukt, damm eller mycket höga eller låga temperaturer, samt byggnader där portöppningen är särskilt stor.

- Den unika konstruktionen och strukturen erbjuder hållbarhet, täthet, energieffektivitet, driftsäkerhet och minimalt underhåll.

Portblad

- Portbladet består av en dubbel mycket stark vinylbetäckt polyesterduk separerad av mellanliggande profiler.

- Mellanprofilerna ger styrka till portbladet och skapar en buffert mellan inre och yttre dukväggar.

- De horisontella aluminiumprofilerna i portbladet överför vindlasten till de vertikala styrskenorna.

- Portbladet finns tillgängligt i 9 standardfärger.

- Portbladstjocklek: 100 mm.

- Aluminium styrskenor.

Bottenprofil

- Bottenprofilen, tillverkad av stål och aluminium, är ansluten till lyftbandet via fallskydden.

- Bottenprofilen innehåller en klämlist och en gummitätning på portbladets underkant som skapar en tätning mellan porten och golvet.

Fallskydd och vindlås i rostfritt stål

- Fallskydden stoppar porten om lyftbanden blir lösa eller, mot förmodan, skulle gå sönder.

- Vindlåssystemet låser porten när porten är stängd.

Ytbehandling

- Stålkomponenternas korrosionsbearbetning: kategori 3 enligt ISO 12944.2. Högre klass på begäran. Aluminium, plast, rostfritt stål,  zinkgalvaniserat stål (~10u). Infästningselementen är huvudsakligen varmgalvaniserade (FZV). Skruvarna i portbladet är rostskyddade med Geomet.

Portfunktioner

- Portintervall:

MIN: 1 810 mm x (nr MIN. höjd)

MAX (B x H): 8 000 x 12 000 mm.

- Öppningshastighet: Upp till 1,5 m/sek.

- Temperaturintervall: -35 °C till +70 °C

- Uppfyller alla drifts- och säkerhetskrav i de EU-direktiv och standarder som utfärdats av Europeiska standardiseringskommissionen (CEN).

| - Vindlast (EN 12424) | Klass 2-5 (0,45-1,6 kPa beroende på storlek). |
| --- | --- |
| - Vattentäthet (EN 12425) | Klass 3, 0,11 kPa (för stängd port). |
| - Lufttäthet (EN 12426) | Klass 2, 12 m3/(m2h). |
| - Värmepermeabilitet (EN 12428) | Beroende på portstorlek, specifika data på begäran. |
| - Ljudreduktion (ISO 717) | 15 dB Rw. |

- Manöversystem: Elmotor

Mått:

|  | x |  | mm (BxH) |
| --- | --- | --- | --- |

Tillval:

Portblad

- Standard: Polyester, 1100 dtex med mjukgjord PVC-beläggning

- Tillval: Köldtålig duk. För temperaturer ner till -54°C

- Tillval: Värmetålig duk med silikongummibeläggning

- Tillval: Värmetålig duk med aluminiumbeläggning

- Tillval: Värmetålig duk med aluminiumpolyuretanbeläggning

- Tillval: Ljuddämpande duk

- Tillval: Säkerhetsduk

Fönsterpaneler

- 800 mm x 800 mm

- 800 mm x 1 600 mm

- 1 300 mm x 800 mm

- 1 300 mm x 1 600 mm

Dukfärg

- Beige (RAL 1001)

- Röd (RAL 3001)

- Blå (RAL 5005)

- Grön (RAL 6009)

- Grå (RAL 7004)

- Antracitgrå (RAL 7016)

- Vit (RAL 9016)

- Vit aluminium (RAL 9006)

- Translucent vit

Maskinlåda

- Kuggväxelmotor på insidan av byggnaden

- Kuggväxelmotor på utsidan av byggnaden

- Kuggväxelmotor i portöppningen

- Isolerad

- Rostfritt stål inklädning och motorkapsling

- Självbärande maskinlåda

Maskineri

- Styrsystem PLC-baserat

- Skyddsklass, styrskåp IP65

- Skyddsklass, gränslägesbrytare IP67

- Skyddsklass, motor IP55

- Skyddsklass, bromsmotstånd IP51 (med skydd)

- 3/fas 380-480V 50/60Hz nätanslutning

- Styrspänning 24V DC

- Säkring: 20 A / 32 A

- Värme- och köldtålighet, utomhus: -35 °C till +70 °C

- Värme- och köldtålighet, insida styrskåp: -10 °C till +50 °C

- Strömförbrukning: 2,2 eller 4,1 kW

Tillval

- Radio fjärrkontroll

- “Öppen" (under stängningsprocessen) om öppna knappen används - stoppas porten genast och öppnas helt)

- Dragkontakt för ÖPPEN / STÄNG

- Extern tryckknapp, nyckelströmbrytare

- “1-knapps funktion” - öppnar eller stänger porten, beroende på aktuell status (t.ex. radio, dragkontakt)

- Extra säkerhet (t.ex. fotocell, radar)

- Lediga kontakter

- Fotocell

- Reducerad öppningshöjd

- Radar

- Magnetslinga

- Varningsljus

- Reservkraftomkopplare

- Port förreglingsfunktion

Övrig tilläggsutrustning

- Styrskåp i rostfritt stål

- Värmeelement i styrskåpet

- Reservkraftomkopplare

- Sidobeslag (om infästning för styrskena inte finns)

- Sidobeslag i rostfritt stål

- Vindavvisare (i kombination med sidobeslag)