# ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport

## Produktbeskrivning:

- Vertikala dukvikportar är speciellt utvecklade för industrimiljöer, där de utsätts för fukt, damm eller mycket höga eller låga temperaturer, samt byggnader där portöppningen är särskilt stor.

- Den unika konstruktionen och strukturen erbjuder hållbarhet, täthet, energieffektivitet, driftsäkerhet och minimalt underhåll.

### Portblad

- Portbladet består av en dubbel mycket stark vinylbetäckt polyesterduk separerad av mellanliggande aluminiumprofiler.

- Mellanprofilerna ger styrka till portbladet och skapar en buffert mellan inre och yttre dukväggar.

- De horisontella aluminiumprofilerna i portbladet överför vindlasten till de vertikala styrskenorna.

- Portbladet finns tillgängligt i 9 standardfärger.

- Portbladstjocklek: 160 mm.

- Aluminium styrskenor.

### Bottenprofil

- Bottenprofilen, tillverkad av stål och aluminium, är ansluten till lyftbandet via fallskydden.

- Bottenprofilen innehåller en optisk klämlist och en gummitätning på portbladets underkant som skapar en tätning mellan porten och golvet.

- Optisk klämlist.

### Fallskydd och vindlås i rostfritt stål

- Fallskydden stoppar porten om lyftbanden blir lösa eller, mot förmodan, skulle gå sönder.

- Vindlåssystemet låser porten när porten är stängd.

### Ytbehandling

- Stålkomponenternas korrosionsbearbetning: kategori 3 enligt ISO 12944.2. Högre klass på begäran. Aluminium, plast, rostfritt stål, zinkgalvaniserat stål (~10u). Infästningselementen är huvudsakligen varmgalvaniserade (FZV). Skruvarna i portbladet är rostskyddade med Geomet.

### Standardport funktioner

- Portintervall:

MIN: 6 000 mm x (nr MIN. höjd) MAX: 14000 x 16 000 mm

- Normal drifthastighet på 0,2 - 0,3 m/sek

- Temperaturintervall: -35 °C till +70 °C

- Uppfyller alla drifts- och säkerhetskrav i de EU-direktiv och standarder som utfärdats av Europeiska standardiseringskommissionen (CEN).

- Vindlast (EN 12424)	Klass 2-5, 0,45-1,6 kPa beroende på storlek

- Vattentäthet (EN 12425)	Klass 3, 0,11 kPa (för stängd port)

- Lufttäthet (EN 12426)	Klass 2, 12 m3/(m2h)

- Värmepermeabilitet   (EN 12428)

Beroende på portstorlek. Specifika data på begäran.

- Ljudreduktion (ISO 717)	15 dB Rw

- Manöversystem: Drivenhet

## Mått:

x	mm (BxH)

## Tillval:

### Portblad

- Standard: Polyester, 1100 dtex med mjukgjord PVC-beläggning

- Tillval: Köldtålig duk. För temperaturer ner till -54?

- Tillval: Värmetålig duk med silikongummibeläggning

- Tillval: Värmetålig duk med aluminiumbeläggning

- Tillval: Värmetålig duk med aluminiumpolyuretanbeläggning

- Tillval: Ljuddämpande duk

- Tillval: Säkerhetsduk

### Fönsterpaneler

- Bredd 800 mm, höjd mellan mellanliggande profiler (beroende på portens storlek)

- Bredd 1 300 mm, höjd mellan mellanliggande profiler (beroende på portens storlek)

### Dukfärg

- Beige (RAL 1001)

- Röd (RAL 3001)

- Blå (RAL 5005)

- Grön (RAL 6009)

- Grå (RAL 7004)

- Antracitgrå (RAL 7016)

- Vit (RAL 9016)

- Vit aluminium (RAL 9006)

- Translucent vit

### Maskinlåda

- Kuggväxelmotor på insidan av byggnaden

- Kuggväxelmotor på utsidan av byggnaden

- Kuggväxelmotor i portöppningen

- Isolerad

- Rostfritt stål i maskinlåda och motorkapsling

- Självbärande maskinlåda

### Maskineri

- Styrsystem PLC-baserat

- Skyddsklass, styrskåp IP65

- Skyddsklass, gränslägesbrytare IP67

- Skyddsklass, motorbroms IP55

- Skyddsklass, tryckknappar IP65

- 3/fas 400V 50H nätanslutning

- Styrspänning 24DC

- Säkring: 20 A

- Värme- och köldtålighet: -35 °C till +70 °C

- Motorklassning: 2,8 - 5,0 kW

### Tillval

- Lediga kontakter: 6 för styrning av användarfunktioner

- Radio fjärrkontroll

- “Öppen" (under stängningsprocessen) om öppna knappen används - stoppas porten genast och öppnas helt)

- Dragkontakt för ÖPPEN / STÄNG

- Extern tryckknapp, nyckelströmbrytare

- “1-knapps funktion” - öppnar eller stänger porten, beroende på aktuell status (t.ex. radio, dragkontakt)

- Extra säkerhet (t.ex. fotocell, radar)

- Fotocell

- Reducerad öppningshöjd

- Radar

- Magnetslinga

- Varningsljus

- Trafikljus

- Port förreglingsfunktion

### Övrig tilläggsutrustning

- Styrskåp i rostfritt stål

- Värmeelement i styrskåpet

- Reservkraftsomkopplare med separat stålkappsling

- Sidobeslag (om infästning för styrskena inte finns)

- Sidobeslag i rostfritt stål

- Vindavvisare (i kombination med sidobeslag)